П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 октября 2024 г.                      с. Курсавка                                               № 740

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края на период с 2024 по 2041 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края на период с 2024 по 2041 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – руководителя отдела дорожного хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Мельникова Р.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края,

первый заместитель главы администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края                                                                     М.В. Колодко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

от 22 октября 2024 г. № 740

программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Андроповского муниципального округа

Ставропольского края

НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2041 годы

Содержание

| Введение |  |
| --- | --- |
| 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края на период с 2024 по 2041 годы |  |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края |  |
| 2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения |  |
| 2.2. Характеристика существующего состояния систем водоотведения |  |
| 2.3. Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения |  |
| 2.4. Характеристика существующего состояния систем электроснабжения |  |
| 2.5. Характеристика существующего состояния систем газоснабжения |  |
| 2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов |  |
| 3. Перспективы развития Андроповского муниципального округа и прогноз спроса на коммунальные услуги |  |
| 3.1. Общие положения |  |
| 3.2. Динамика и прогноз численности населения |  |
| 3.3. Прогноз развития застройки |  |
| 3.4. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы |  |
| 4. Перечень мероприятий и целевых показателей |  |
| 4.1. Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры |  |
| 4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |
| 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой |  |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ |  |
| - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы |  |
| 2.Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки Андроповского муниципального округа |  |
| 3.Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры |  |
| 3.1.Водоснабжение |  |
| 3.2. Водоотведение |  |
| 3.3.Электроснабжение |  |
| 3.4.Газоснабжение |  |
| 3.5.Сбор и вывоз ТКО |  |
| 4.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |
| 5.Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
| 6.Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры |  |
| 7.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов |  |
| 8.Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры |  |
| 9.Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности |  |
| 10.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |
| 11.Управление программой |  |

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края на период с 2024 по 2041 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Приказ Госстроя от 01 октября 2013 г. № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Приказ Госстроя от 28 октября 2013 года № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа

Ставропольского края на период с 2024 по 2041 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края на период с 2024 по 2041 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители программы | ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»; ГУП СК Ставрополькрайводоканал филиал ГУП СК Ставрополькрайводоканал ПТП Андроповское; филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго»; участок с. Курсавка филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэнерго» г. Минеральные Воды; Андроповский участок Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; ЗАО «Водная компания «Старый источник» |
| Цель Программы | 1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 4. Улучшение экологической ситуации на территории Андроповского муниципального округа. 5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы | 1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 6.Улучшение экологической ситуации на территории Андроповского муниципального округа |
| Целевые показатели | Доступность для населения коммунальных услуг; качество коммунальных услуг; степень охвата потребителей приборами учета; надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2024–2041гг: первый этап – с 2024 года по 2028 год (ежегодно); второй этап – с 2029 года по 2041 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2024-2041 годы составляют – 1 063 535,63 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб; областной бюджет – 0,0 тыс. руб; бюджет МО – 17 761,0 тыс. руб; бюджет эксплуатирующей организации – 196 543,92 тыс.руб.; внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. В том числе: Водоснабжение – 697509,9 тыс. руб., в том числе: бюджет МО – 139502,04 тыс. руб. бюджет эксплуатирующей организации – 558 007,86 тыс. руб. Водоотведение – 111276,0 тыс. руб., в том числе: бюджет эксплуатирующей организации – 111276,0 тыс. руб. Газоснабжение – 154749,77 тыс. руб., в том числе: бюджет эксплуатирующей организации – 154749,77 тыс.руб. Сбор и вывоз ТКО – 100 000,0 тыс. руб., в том числе: внебюджетные источники – 100 000,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: комфортность условий проживания населения; надежность работы инженерных систем; финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа Ставропольского края

Население и организации Андроповского муниципального округа обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | Эксплуатирующая организация | Прямые договоры |
|  | участок с. Курсавка филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэнерго» г. Минеральные Воды |  |  |
| Теплоснабжение | Андроповский участок Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | эксплуатирующая организация | Прямые договоры |
|  | ЗАО «Водная компания «Старый источник» | эксплуатирующая организация | Прямые договоры |
| Холодное водоснабжение | ГУП СК Ставрополькрайводоканал филиал ГУП СК Ставрополькрайводоканал ПТП Андроповское | эксплуатирующая организация | Прямые договоры |
| Водоотведение | ГУП СК Ставрополькрайводоканал филиал ГУП СК Ставрополькрайводоканал ПТП Андроповское | эксплуатирующая организация | Прямые договоры |
|  | ЗАО «Водная компания «Старый источник» | эксплуатирующая организация | Прямые договоры |
| Газоснабжение | ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» | эксплуатирующая организация | Прямые договоры |
| Сбор и вывоз ТКО | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» | эксплуатирующая организация | Прямые договоры |
|  |  | муниципальный округ | - |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Андроповского муниципального округа и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Централизованной системой водоснабжения оснащены 23 населенных пункта муниципального округа, что составляет 79%, в оставшиеся шесть населенных пунктов вода доставляется автотранспортом. В состав филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - ПТП Андроповское входят Невинномысско – Курсавский,  Курсавский и Казинский групповые водопроводы.

Общая протяженность водопроводных сетей – 645,325 км.

На балансе ПТП Андроповское находится 212,35 км магистральных водоводов и разводящие сети по населенным пунктам протяженностью – 432,975 км

Водозабор Курсавского группового водопровода и Казинского водопровода осуществляется из большого Ставропольского канала (БСК-1).

Водораздельный ТО

Источником водоснабжения в п. Каскадный является БСК-1. Год ввода в эксплуатацию - 1971. Проектная мощность очистных сооружений - 4,6 тыс.мЗ в сутки.

Очистка воды от взвесей осуществляется на медленных фильтрах, выполненных из сборного железобетона, оборудованных гидравлическими рыхлителями. Существующий блок медленных фильтров выполнен из двух секций производительностью 20 л/с каждый. Год ввода в эксплуатацию - 1971. Песчаная загрузка одной из секций выполнена строительным песком, что приводит к выходу его из рабочего режима. Промывка фильтров осуществляется по мере загрязнения в теплое время года, с мая по октябрь. Воды после промывки фильтров сбрасываются на рельеф местности в сухую балку. Подача воды на медленный фильтр осуществляется с повышенным содержанием взвешенных веществ. Из-за длительного срока использования пористые плиты на медленных фильтрах разрушаются,

В с. Водораздел и с. Дубовая Балка источником водоснабжения являются поверхностные воды Большого Ставропольского канала, водоприемник - р. Куршава.

Воровсколесский ТО

Источник водоснабжения: Большой Ставропольский канал. Водоприёмник: р. Куршава КасКума. Очистные сооружения водопровода входят в состав Курсавского группового водопровода и расположены в с. Курсавка. Обеспечивает питьевой водой 13 населённых пунктов: с. Курсавка, с. Суркуль, с. Крымгиреевское, с. Солуно-Дмитриевское, с. Куршава, с. Алексеевское, с. Красноярское, ст-ца Воровсколесская, с. Водораздел, с Дубовая Балка, х. Верхний Калаус, х. Кунаковский, х. Николаевский. Год ввода в эксплуатацию сетей водоснабжения ст-ца Воровсколесской – 1971год.

Казинский ТО

Централизованным водоснабжением в ТО обеспечены с. Казинка и с. Подгорное. Источником водоснабжения является Большой Ставропольский канал. В с. Казинка вода по двум водопроводам от насосной станции подкачки на площадке напорно-регулирующих резервуаров 2х500 м3 подается в регулирующие резервуары села и далее подается в водонапорную башню объемом 25 м3. В с. Подгорное питьевая вода по двум водопроводам от насосной станции подкачки на площадке напорно-регулирующих резервуаров2х500 м3 подается в кольцевые разводящие сети села, через водонапорную башню, расположенной по ул. Цветочная.

Красноярский ТО

Источник водоснабжения: Большой Ставропольский канал. Очистные сооружения водопровода входят в состав Курсавского группового водопровода

Источником водоснабжения являются напорно- регулирующий резервуар расположенный на территории насосной станции №5, выполняющий функции приемного резервуара насосной станции и напорно-регулирующим резервуаром.

Курсавский ТО

Источник водоснабжения – Большой Ставропольский канал. Протяженность водовода от ОСВ до насосной станции №1 с. Курсавка составляет: первая очередь 5,7 км., выполненных из а/ц труб диаметром 200- 300 мм; вторая очередь 5,8 км., выполненных из а/ц труб диаметром 400 мм; и имеют износ 100%.

Разводящие сети с. Курсавка протяженностью 59,9 км., общая протяженность водопроводных сетей с. Суркуль 14,266 км.

Напорно-регулирующий резервуар, расположенный на территории насосной станции №1, выполняет функции приемного резервуара насосной станции и напорно-регулирующим резервуаром в с. Курсавка с емкостью 1000 м3 . Данное место расположения резервуара не является диктующей точкой для верхних улиц села Курсавка, водоснабжение северной части села Курсавка осуществляется напрямую из напорного водовода на с. Крымгиреевское, подача воды в летний период в северной части с. Курсавка, а в особо жаркие периоды - и в южной части села осуществляется по графику, суммарно 9-10 часов в сутки. Техническое состояние резервуаров удовлетворительное.

Куршавский ТО

Источником водоснабжения являются напорно- регулирующий резервуар расположенный на территории насосной станции №5, выполняющий функции приемного резервуара насосной станции и напорно-регулирующим резервуаром на с. Куршава с ёмкостью 300 м3. Структура водоснабжения состоит из напорно-регулирующих резервуаров емкостью 300 м3, насосной станции и распределительных сетей поселения села Куршава. Насосная станция введена в эксплуатацию в 1968 году. К центральному водоснабжению села Куршава подключены административные, социально-культурные, образовательные учреждения, объекты сельхозпредприятий, предприятия торговли, а также частный сектор. Водопроводная сеть Куршавского сельсовета представляет собой систему водопроводных труб диаметром 50-300 мм. Материал, из которого выполнен водопровод - сталь, асбестоцементные трубы.

Новоянкульский ТО

Водозабор осуществляется из Невинномыско-Курсавского группового водопровода, который в 2023 году реконструировали. Вода из магистрального водопровода поступает в резервуары  и далее через разводящие сети диаметром 50-100 мм к потребителям п. Новый Янкуль, п. Верхний Янкуль и п. Овражный.

В системе водоснабжения участвуют два напорно-регулирующих резервуара емкостью по 500 м3 , четыре напорно- регулирующих резервуара емкостью по 250 м3 , резервуар отвода на ОТФ емкостью 250 м3 ,два приемных резервуара насосной станции емкостью по 50 м3 и разгрузочный резервуар емкостью 100 м3 .

Солуно-Дмитриевский ТО

Водоснабжение осуществляется по Курсавскому групповому водопроводу из резервуаров, расположенных в селе Курсавка. Объём водоёма-отстойника составляет 81,5 тыс. куб. м. Далее вода самотёком, используя перепад высот (44,9 м), поступает в населенные пункты с. Солуно-Дмитриевское, хутора Николаевский и Кунаковский. Емкость накопительных резервуаров хуторов составляет 2*250 м3.

Султанский ТО

Водоснабжение села Султан осуществляется из двух источников. Первый – из двух напорных резервуаров ёмкостью 2х500м 3 , наполняемых подающим водоводом из очистных сооружений Невинномыско-Курсавского водовода. Второй – из резервуара ёмкостью 100м 3 , наполняемого водостоками из родников, расположенных на склоне урочища Хабарова. Существующая система водосбора родниковой воды в резервуар действует с 1907 года. Разводящие водопроводные сети по селу, питающиеся кубанской и родниковой водой, не связаны между собой из-за уклона рельефа местности.

Янкульский ТО

Водоснабжение Янкульского ТО осуществляется из двух напорных резервуаров емкостью 2х500 м3, наполняемых подающим  водоводом из очистных сооружений Большого Ставропольского канала.

Очистные сооружения водопровода входят в состав Курсавского группового водопровода  и расположены в п. Каскадный.

Таблица 2 - Показатели существующей системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 1258,29 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 1475,441 |
| Общая протяженность сетей | км | 645,325 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 66,9 |
| Потребители с водомерными счетчиками: |  | 8895 |
| Население | абонент | 8637 |
| муниципальные предприятия | абонент | 91 |
| прочие предприятия | абонент | 167 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 91,3 |

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

На территории Андроповского муниципального округа из 29 населенных пунктов централизованным водоотведением обеспечены 3 населенных пункта: п. Каскадный, с. Курсавка и с. Солуно-Дмитриевское.

Около 90% населения проживает в не канализованных домах. На балансе ПТП Андроповское состоит 25,621 км канализационных сетей из них 22,321 км в с. Курсавка и 2,8 км в п. Каскадный.

В с. Солуно-Дмитриевское канализационные сети, общей протяженностью 2,7658 км (самотечные сети 2,3698 км и напорный коллектор 0,396 км) находятся в собственности администрации Андроповского района. Сброс сточных вод осуществляется на очистные сооружения, находящиеся в собственности ЗАО «Водная компания «Старый источник».

Сброс сточных вод осуществляется на очистные сооружения: с. Курсавка (мощность 2700 м3/сут), п. Каскадный 350 м3/сут и с. Солуно-Дмитриевское.

Схема очистки следующая:

Насосная станция, песколовки, илоперегниватели, двухъярусные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, иловые площадки, воздуходувная станция, контактные резервуары, хлораторная, биологические пруды.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с территории всех населённых пунктов Андроповского муниципального округа осуществляется по рельефу местности, в пониженные места.

Отсутствие централизованной системы водоотведения на большей территории Андроповского муниципального округа влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод.

Таблица 3 - Показатели существующей системы централизованного водоотведения

| Показатель | Ед. измер. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Курсавка | п. Каскадный |
| Мощность КОС | тыс. м3/сут | 2,7 | 0,35 |
| Пропущено сточных вод через КОС | тыс. м3/год | 376,766 | 33,398 |
| Общая протяженность сетей | км | 22,321 | 2,8 |
| Численность населения, получающего услуги водоотведения | абонент | 1805 | 197 |
| Износ | % | 73 | 100 |

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

На территории Андроповского муниципального округа действуют 8 источников теплоснабжения. Эксплуатирует систему теплоснабжения Андроповский участок Минераловодского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

1. Котельная №12-01 с. Курсавка, ул. Луговая, 1 является централизованной, которая работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации, многоквартирные дома и прочие потребители.

В настоящее время в котельной установлены 3 водогрейных котла КВа-2,0. Номинальная мощность котельной 5,16  Гкал/час.

Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно только на отопление 4032 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 4616 п.м. Сети проложены подземно и воздушно. Тепловая изоляция: ППУ. Износ сети 55 %.

2. Котельная №12-03 с. Курсавка, ул. Войтика, 205 является централизованной, которая работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала. К котельной присоединены два МКД и больница.

В настоящее время в котельной установлены два водогрейных котла марки КВа-1,0 и КВа-0,25. Номинальная мощность котельной 1,935  Гкал/час.

Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает на отопление (4032 ч). Также от котельной к ГВС подключено  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Андроповская районная больница».

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 1222 п.м. Сети проложены подземно и воздушно. Тепловая изоляция: ППУ. Износ сети 20 %.

3. Котельная №12-04 с. Курсавка, ул. Комсомольская, 4 является централизованной, которая работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала. К котельной присоединены бюджетные организации, многоквартирные дома и прочие потребители.

В настоящее время в котельной установлены 2 водогрейных котла КВа-0,63. Номинальная мощность котельной 1,08  Гкал/час.

Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно только на отопление 4032 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 956 п.м. Сети проложены подземно и воздушно. Тепловая изоляция: ППУ. Износ сети 86 %.

4. Котельная №12-06 с. Казинка, ул. Заречная, 46Б  является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены дом культуры, школа и детский сад.

В настоящее время в котельной установлены водогрейные котлы 3 шт: КВа-0,25 (2шт) и КСВ (1 шт). Номинальная мощность котельной 0,73 Гкал/час.

Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно только на отопление 4032 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 530 п.м. Тепловая изоляция: ППУ. Износ сети 56 %.

5. Котельная №12-07 п. Каскадный, ул. Степная, 2 является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены МКД, школа и интернат.

В настоящее время в котельной установлены водогрейные котлы 2 шт: КВа-0,63Гн (1 шт) и КВа-1,0Гн (1 шт). Номинальная мощность котельной 1,401 Гкал/час.

Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно только на отопление 4032 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 1869 п.м. Тепловая изоляция: ППУ. Износ сети 68 %.

6. Котельная №12-08 с. Курсавка, ул. Братская, 1 является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены школа и детский сад.

В настоящее время в котельной установлены 2 водогрейных котла марки  КВа-1,0 Гн. Номинальная мощность котельной 2,0  Гкал/час.

Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно только на отопление 4032 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 534 п.м. Сети проложены подземно и воздушно. Тепловая изоляция: ППУ. Износ сети 86 %.

7. Котельная №12-12 с. Солуно-Дмитриевское, ул. Совхозная, 4   является централизованной, которая работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. К котельной присоединены школа, АО «Черномортранснефть» и ИП Гончарова С.С.

В настоящее время в котельной установлены 2 водогрейных котла марки  КВа-0,25. Номинальная мощность котельной 0,43  Гкал/час.

Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает сезонно только на отопление 4032 ч.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 370,4 п.м. Сети проложены подземно и воздушно. Тепловая изоляция: ППУ. Износ сети 83 %.

8. Котельная ЗАО «Водная компания Старый источник», ул. Восточная, 7 является централизованной, которая работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала. Котельная расположена на территории ЗАО «Водная компания Старый источник», которая обеспечивает тепловой энергией предприятие и многоквартирные дома в количестве 5 (пяти) единиц.

Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении всего 3065 п.м. Сети, поставляющие тепло для МКД (891 м), находятся в собственности и эксплуатируются администрацией. Сети проложены подземно и воздушно. Тепловая изоляция: стекловата, базальтовая минеральная вата.

В настоящее время в котельной установлены паровые котлы марки: REХ 350, ДЕ 6,5/13, АХ1000 и ДЕ10/14.  Номинальная мощность котельной 12,5 Гкал/час.

Природный газ является основным видом топлива в котельной. Котельная работает круглый год на отопление 4032 ч и ГВС 8760 ч.

Таблица 4

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность котла (Гкал/час) | Водогрейные котлы | Количество котлов | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельная №12-01 с. Курсавка, ул. Луговая, 1 | 1,72 | КВа-2,0 | 3 | 5,16 | Природный газ |
| - Котельная №12-03 с. Курсавка, ул. Войтика, 205 | 0,86 | КВа-1,0 | 1 | 1,935 | Природный газ |
|  | 1,07 | КВа-0,25 | 1 |  |  |
| - Котельная №12-04 с. Курсавка, ул. Комсомольская, 4 | 0,54 | КВа-0,63 | 2 | 1,08 | Природный газ |
| - Котельная №12-06 с. Казинка, ул. Заречная, 46Б | 0,215 | КВа-0,25 | 2 | 0,73 | Природный газ |
|  | 0,3 | КСВ | 1 |  |  |
| - Котельная №12-07 п. Каскадный, ул. Степная, 2 | 0,541 | КВа-0,63Гн | 1 | 1,401 | Природный газ |
|  | 0,86 | КВа-1,0Гн | 1 |  |  |
| - Котельная №12-08 с. Курсавка, ул. Братская, 1 | 1,0 | КВа-1,0Гн | 2 | 2,0 | Природный газ |
| - Котельная №12-12 с. Солуно-Дмитриевское, ул. Совхозная, 4 | 0,215 | КВа-0,25 | 2 | 0,43 | Природный газ |
| - ЗАО «Водная компания Старый источник» | 0,3 | REХ 350 | 1 | 12,5 | Природный газ |
|  | 5,59 | ДЕ 6,5/13 | 1 |  |  |
|  | 0,86 | АХ1000 | 1 |  |  |
|  | 8,6 | ДЕ10/14 | 1 |  |  |

Индивидуальные источники тепловой энергии Андроповского муниципального округа служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 717,171 тыс.м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 5,227 Гкал/час.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

В муниципальном округе находится одно из крупнейших в Ставропольском крае водохранилищ – «Красное», на котором работает электростанция ГЭС-3, включенная в единую энергосистему России.

В с. Курсавка расположена тяговая подстанция 110/35/27/10 (Т-302) электросетевого района «Минеральные Воды», Минераловодской дистании электроснабжения – структурного подразделения Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО РЖД, обеспечивающая электроэнергией значительную часть муниципального округа.

На балансе 2-х организаций энергетического комплекса (Курсавские РЭС Центральных электрических сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» и участок с. Курсавка филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Минеральные Воды) и предприятий различных форм собственности муниципального округа имеются подстанции 110/10 – 2 шт., 35/10 – 9шт., 10/0,4 – 400 шт., электролинии воздушные ВЛ-10 и ВЛ-0,4 кВт – 1184 км, кабельные – 7,3 км.

Электросети в муниципальном округе представлены линиями электропередач мощностью 110, 35, 10 и 0,4 кВ.

Таблица 5 - Показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общий объём поданной электроэнергии | тыс. кВт/ч | 23488,616 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт/ч | 3259,484 |
| Общий объём реализации электроэнергии, в том числе |  | 20229,132 |
| Населению | тыс. кВт/ч | 8521,157 |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 1853,506 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 9854,469 |
| Охват населения электроэнергией | % | 100 |
| Протяженность сетей 0,4-10 кВт | км | 1127,411 |

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

В настоящее время муниципальный округ газифицирован на 94,6%. Не газифицированы небольшие населенные пункты: с. Киан-Подгорное, х. Павловка, х. Веселый.

Источниками газоснабжения являются газораспределительные станции, расположенные:

ГРС с. Солуно-Дмитриевское, проектная мощность 11 тыс. м3/ час, загрузка 4,65 тыс. м3/час;

ГРС п. Водораздел, проектная мощность 1,1 тыс. м3/ час, загрузка 0,66 тыс. м3/час;

ГРС п. Каскадный, проектная мощность 1,1 тыс. м3/ час, загрузка 0,47 тыс. м3/час;

ГРС ст-ца Воровсколесская, проектная мощность 2,75 тыс. м3/ час, загрузка 1,42 тыс. м3/час;

ГРС с. Кианкиз, проектная мощность 2,75 тыс. м3/ час, загрузка 1,63 тыс. м3/час;

ГРС с. Курсавка, проектная мощность 10,0 тыс. м3/ час, загрузка 4,852 тыс. м3/час;

ГРС с. Казинка, проектная мощность 2,75 тыс. м3/ час, загрузка 2,32 тыс. м3/час.

Источником газоснабжения сетевым природным газом является  надземный газопровод высокого давления (менее 1,2 МПа). От АГРС газ поступает в ГРП, в котором снижается до низкого давления (0,3-0,6 МПа).

По газопроводам низкого давления диаметром 50-200 мм газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные.

Таблица 6 - Перечень ГРП

| №п/п | Населённый пункт | Место расположения /адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Посёлок Каскадный | п. Каскадный, ГРП №4 |
| 2 | Посёлок Новый Янкуль | ул. Победы ГРП№1 |
| 3 | Посёлок Новый Янкуль | ул. Рабочая ГРП№2 |
| 4 | Село Алексеевское | ул. Верхняя ГРП №3 |
| 5 | Село Водораздел | ул. Советская ГРП №3 |
| 6 | Село Водораздел | ул. Школьная ГРП№1 |
| 7 | Село Дубовая Балка | с. Д-Балка ГРП №2 |
| 8 | Село Казинка | ул. Курсавская ГРП№1 |
| 9 | Село Казинка | ул. Грейдерная ГРП№2 |
| 10 | Село Кианкиз | ул. Молодежная |
| 11 | Село Красноярское | ул. Школьная ГРП №1 |
| 12 | Село Крымгиреевское | пер. Центральный ГРП№1 |
| 13 | Село Курсавка | ул.Октябрьская ГРП №3 |
| 14 | Село Курсавка | ул. Строителей ГРП №2 |
| 15 | Село Курсавка | пер. Северный ГРП №1 |
| 16 | Село Курсавка | ул. Михайловская ГРП №10 |
| 17 | Село Курсавка | пер. Советский ГРП №9 |
| 18 | Село Курсавка | ул. Чекменева, ГРП №8 |
| 19 | Село Курсавка | пер. Восточный ГРП №12 |
| 20 | Село Курсавка | пер. Западный ГРП№5 |
| 21 | Село Суркуль | ул. Горького ГРП №13 |
| 22 | Село Суркуль | ул. Горького ГРП №6 |
| 23 | Село Курсавка | пос. Кирпичный з-д ГРП №16 |
| 24 | Село Курсавка | ул. Комсомольская ГРП №11 |
| 25 | Село Курсавка | пер. Звездный ГРП№4 |
| 26 | Село Курсавка | пер. Ново-Больничный ГРП №7 |
| 27 | Село Куршава | ул. Школьная ГРП №1 |
| 28 | Село Куршава | ул. Красная ГРП №2 |
| 29 | Село Солуно-Дмитриевское | ул. Заводская ГРП №3 |
| 30 | Село Солуно-Дмитриевское | ул.50 лет ВЛКСМ ГРП №4 |
| 31 | Село Солуно-Дмитриевское | ул. Совхозная ГРП№2 |
| 32 | Село Султан | ул. Вишневая ГРП№1 |
| 33 | Село Янкуль | ул. Матросова, ГРП |
| 34 | Станица Воровсколесская | ул. Грековская, ГРПБ |
| 35 | Станица Воровсколесская | ул. Октябрьская, Лазарева , ГРПБ |
| 36 | Станица Воровсколесская | ул. Грековская, ГРПБ |
| 37 | Станица Воровсколесская | ул. Грековская, ГРП |
| 38 | Станица Воровсколесская | ул. Центральная , ГРПБ |
| 39 | Хутор Нижнеколонский | ул. Центральная ГРП №3, ГРП |
| 40 | Село Курсавка | ул. Стратийчука АБЗ, ГРП |
| 41 | Село Курсавка | ул. Стратийчука ЖБИ, ГРП |
| 42 | Село Солуно-Дмитриевское | с. Солуно-Дмитриевское, ГРУ |
| 43 | Село Солуно-Дмитриевское | с. Солуно-Дмитриевское Кока-Кола3, ГРУ |
| 44 | Село Казинка | с. Казинка, ГРУ |
| 45 | Посёлок Каскадный | п. Каскадный, ГРУ |
| 46 | Село Курсавка | ул. Луговая, 1, ГРУ |
| 47 | Село Курсавка | ЦРБ, ул. Войтика, 205, ГРУ |
| 48 | Село Курсавка | ул. Комсомольская, 9б, ГРУ |
| 49 | Село Курсавка | ул. Братская, 1, ГРУ |
| 50 | Село Курсавка | ул. Октябрьская №8, ГРПШ |
| 51 | Село Крымгиреевское | пер. Садовый ШРП №6 |
| 52 | Село Курсавка | ул. Октябрьская Пищекомбинат №17, ПГРПШ |
| 53 | Село Курсавка | ул. Красная МПМК №11, ГРПШ |
| 54 | Село Курсавка | ул. Стратийчука Нарсуд №20, ГРПШ |
| 55 | Село Курсавка | пер. Подстанционный №21, ГРПШ |
| 56 | Село Курсавка | ул. Стратийчука (Джоев) №16, ГРПШ |
| 57 | Село Водораздел | ул. Нефтяников, ГРПШ |
| 58 | Село Янкуль | ул. Комсомольская, ГРПШ №1 |
| 59 | Село Янкуль | ул. Южная, ГРПШ №2 |
| 60 | Село Янкуль | ул. Юбилейная, ГРПШ №3 |
| 61 | Село Султан | пер. Центральный, ГРПШ |
| 62 | Село Крымгиреевское | ул. Кирова, ШРП №3 |
| 63 | Село Крымгиреевское | ул. Виноградная, ШРП №2 |
| 64 | Село Солуно-Дмитриевское | ул. Кочубея |
| 65 | Село Солуно-Дмитриевское | ул. Восточная |
| 66 | Посёлок Каскадный | котельная |
| 67 | Село Султан | ШРП 1 пер. Центральный |
| 68 | Село Султан | ШРП 1 пер. Центральный |
| 69 | Село Красноярское | пер. Майский ШРП №4 |
| 70 | Село Курсавка | Хлебзавод ШРП №7(Дадаханов) |
| 71 | Село Курсавка | ул. Комсомольская Кимбаров ШРП №14 |
| 72 | Село Курсавка | ул. Бородиновская ШРП №23 |
| 73 | Село Крымгиреевское | ул. Школьная ГРПШ №4 |
| 74 | Село Курсавка | ул. Стратийчука Триада №3 |
| 75 | Село Крымгиреевское | ул. Подгорная ШРП №8 |
| 76 | Село Крымгиреевское | ул. Советская ШРП №9 |
| 77 | Село Солуно-Дмитриевское | ул. Гагарина, ГРПШ |
| 78 | Село Солуно-Дмитриевское | ул. Широкая, ГРПШ |
| 79 | Село Солуно-Дмитриевское | ул. Мельничная, ГРПШ |
| 80 | Село Крымгиреевское | ул. Южная ШРП №5 |
| 81 | Село Красноярское | ШГРП №2 ул. Садовая |
| 82 | Село Казинка | ул. Молодежная ШРП№1 |
| 83 | Село Курсавка | ул. Стратийчука АЗС ШРП №24 |
| 84 | Село Курсавка | ул. Мельничная ШРП №19 |
| 85 | Село Кианкиз | МТФ№1, ГРПШ |
| 86 | Село Кианкиз | мех. Мастерские |
| 87 | Село Кианкиз | МТФ№1 |
| 88 | Село Кианкиз | ОТФ4,5 Осеминительная, ГРПШ |
| 89 | Село Кианкиз | ОТФ4,5 жилой дом |
| 90 | Село Кианкиз | ОТФ№2 |
| 91 | Село Курсавка | к пож.депо №4 |
| 92 | Село Курсавка | автосервис ШРП №12 |
| 93 | Село Курсавка | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по пер. Западный до ул. Октябрьской в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края |
| 94 | Село Курсавка | Расширение (закольцовка) подземного газопровода высокого давления по Западной окраине- ул. Юбилейная с установкой ШРП в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края (от врезки в существующий газопровод в районе пересечения проселочной дороги и ул. Юбилейной до врезки в существующий газопровод в районе жилого дома № 34 по ул. Юбилейной) |
| 95 | Село Курсавка | Расширение (закольцовка) подземного газопровода высокого давления по ул. Славяновская - ул. Российская с установкой ШГРП в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края (от врезки в существующий газопровод в районе жилого дома № 12 по ул. Российская до врезки в существующий газопровод в районе ШРП№ 26) |
| 96 | Село Курсавка | ул. Красина |
| 97 | Село Курсавка | ул. Почтовая |
| 98 | Село Курсавка | ул. Красная №1 |
| 99 | Село Солуно-Дмитриевское | Расширение (закольцовка) газопровода высокого давления по ул. Кочубея - ул.1-я Восточная с установкой ШГРП в с. Солуно-Дмитриевское Андроповского района Ставропольского края (от врезки в существующий газопровод в районе жилого дома № 18 и до врезки в существующий газопровод в районе жилого дома № 16 по ул. Кочубея) |
| 100 | Хутор Верхний Калаус | Газопровод межпоселковый |
| 101 | Посёлок Нижний Янкуль | Газопровод межпоселковый |
| 102 | Хутор Кунаковский | Газопровод межпоселковый |
| 103 | Посёлок Киан | Газопровод межпоселковый |
| 104 | Посёлок Киан | Газопровод межпоселковый |
| 105 | Село Кианкиз | Распределительный газопровод высокого давления по ул. Красной |
| 106 | Село Янкуль | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Победы |
| 107 | Село Солуно-Дмитриевское | ул. Шоссейная 12, ШРП №15(03/141) |
| 108 | Село Куршава | Распределительный газопровод и газопровод-ввод к жилому дому по пер. Западный, 1 (до границы земельного участка) |
| 109 | Хутор Николаевский | межпоселковый газопровод х. Николаевский |
| 110 | Село Куршава | ул. Заречная |
| 111 | Посёлок Верхний Янкуль | дом Лесника |
| 112 | Посёлок Верхний Янкуль | точка № 43 |
| 113 | Село Курсавка | ул. Элеваторная, 1 |
| 114 | Село Курсавка | ул. Элеваторная, 1 |
| 115 | Село Курсавка | ул. Элеваторная, 1 |
| 116 | Село Курсавка | ул. Элеваторная, 1 |
| 117 | Село Курсавка | ул. Комсомольская, 11 |
| 118 | Село Курсавка | Ф/Д Кавказ ШРП №6 |
| 119 | Село Курсавка | ул. Красная, 22 |
| 120 | Село Курсавка | ул. Комсомольская, 11 |
| 121 | Село Курсавка | ул. Красная ШРП №18 |
| 122 | Село Курсавка | Ф/Д Кавказ ШРП №22 |
| 123 | Село Курсавка | Кирпичный завод ШРП №5 |
| 124 | Село Янкуль | ул. Гагарина, 2-а |
| 125 | Село Курсавка | ул. Октябрьская, 138 |
| 126 | Село Курсавка | ул. Стратийчука, 121 |
| 127 | Село Курсавка | ул. Стратийчука ,126В |
| 128 | Станица Воровсколесская | ул. Центральная 12/2, ШРП №3 |
| 129 | Станица Воровсколесская | ул. Советская, 2А, ШРП №4 |
| 130 | Село Куршава | ул. Железнодорожная |
| 131 | Посёлок Новый Янкуль | Овцеточка № 5 |
| 132 | Село Подгорное | с. Подгорное |
| 133 | Село Курсавка | ул. Элеваторная, 1 |
| 134 | Село Солуно-Дмитриевское | с. Солуно-Дмитриевское |
| 135 | Село Солуно-Дмитриевское | с. Солуно-Дмитриевское |
| 136 | Село Курсавка | ул. Комсомольская, 1Г (автомойка) |
| 137 | Село Курсавка | пер. Западный, 5А |
| 138 | Село Курсавка | ул. Стратийчука, 99 |
| 139 | Село Красноярское | пер. Почтовый, 2 |
| 140 | Село Янкуль | ул. Гагарина примерно 200 м на восток от ж.д. № 3 |
| 141 | Посёлок Овражный | ГРПШ |
| 142 | Посёлок Овражный | ГРПШ |
| 143 | Село Подгорное | ул. Невинномысская |
| 144 | Село Подгорное | ул. Цветочная |
| 145 | Село Куршава | ул. Железнодорожная |
| 146 | Хутор Терновский | х.Терновский, ул.Восточная |
| 147 | Село Курсавка | ул. Братская, №10 |
| 148 | Станица Воровсколесская | Примерно 580 м на восток от дома № 1/1 по ул. Центральная |

Таблица 7 - Основные характеристики системы газоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация газа, в т.ч. | тыс. м3/год | 34849,406 |
| население | тыс. м3/год | 20482,197 |
| бюджетные организации | тыс. м3/год | 1635,978 |
| прочие организации | тыс. м3/год | 11 029,463 |
| транзитный поток | тыс. м3/год | 1018,19 |
| Потери | тыс. м3/год | 683,578 |
| Общая протяженность сетей | км | 689,691 |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 1069 |
| Удельное потребление газа | м3/сут на чел | 1,7 |
| Доля потребителей с газовыми счетчиками: |  |  |
| Население | абонент | 9135 |
| муниципальные предприятия | абонент | 369 |
| прочие предприятия | абонент |  |

Эксплуатацией объектов газоснабжения и реализацией природного газа потребителям занимается ООО «Газпром межрегион Ставрополь».

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

С 1 января 2019 года в Андроповском муниципальном округе осуществляет деятельность Региональный оператор в сфере ТКО ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство». На 01 января 2024 года охват населения Андроповского муниципального округа планово-регулярной системой сбора и вывоза коммунальных отходов составляет 100 %. В Андроповском муниципальном округе вывоз ТКО осуществляется по графику бестарным способом.

Вывоз отходов из контейнеров и бункеров накопителей осуществляется на основании санитарных норм и условий заключенных договоров.

Твердые коммунальные отходы, образованные от жизнедеятельности населения и предприятий Андроповского муниципального округа, направляются на размещение с предварительной обработкой на полигон ТКО ООО «Югагролизинг» (договор заключен с Региональным оператором на оказание услуг по обработке и размещению твердых коммунальных отходов №2019-12-31-2 от 31.12.2019г.), Ставропольский край, Кочубеевский район, ориентир земли СПКк «Усть-Невинский» (г. Невинномысск). На комплексе по предварительной обработке ТКО осуществляется ручная и автоматизированная сортировка потоков ТКО с выделением полезных фракций, пригодных для вторичной переработки с подготовкой их к транспортировке; отбора и подготовки к захоронению на полигоне остатков сортировки ТКО («хвостов»). Расчетная пропускная способность сортировочного комплекса 105 тыс. тонн в год.

С точки зрения экономической выгоды потребителей коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, целесообразно оставить в большинстве населенных пунктов Андроповского муниципального округа бестарный способ сбора твердых коммунальных отходов по следующему основанию: Согласно пункту 15 СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» допускается сбор и удаление (вывоз) твердых коммунальных отходов с территорий сельских поселений или с территорий малоэтажной застройки городских помещений бестарным методом (без накопления твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках). В связи с вышеизложенным, расчет планируемых контейнеров проводится только в с. Курсавка.

Определение необходимого количества контейнеров для ТКО

Таблица 8

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во | Норма потребления | Итого, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Курсавка |  |  |  |  |
| Население | человек | 11464 | 2,3 | 26367 |
| Организации |  |  |  | 7394,5 |

Расчет производим по формуле:

N = (H * m * K4) / (Vk * К6), где

N - потребное количество контейнеров, шт.;

H -  расчетно-суточное накопление ТКО, м 3

m - периодичность вывоза ТКО, сут;

K4 - коэффициент, учитывающий количество контейнеров, находящихся в ремонте и резерве, 1,05

Vk - емкость одного контейнера, м3;

К6 -коэффициент заполнения контейнера; 0,90.

Таблица 9 – Расчетное количество контейнеров для сбора ТКО для Андроповского муниципального округа

| Наименование населенного пункта | Среднесуточное накопление | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м3 | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м3 (в качестве альтернативы) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Курсавка | 126,62 | 197 | 134 |

3. План развития Андроповского муниципального округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

3.1. Общие положения

Андроповский муниципальный округ расположен в юго-западной равнинной части Ставропольского края, в непосредственной близости от «Особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод». Андроповский муниципальный округ (Андроповский муниципальный район) был образован в феврале 1924 г. из волостей и сел части бывшего Александровского уезда, центром был п. Курсавский, давший первоначальное название району. В 1963 г. район был упразднен, но Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11.12.1970 г. был вновь создан, в него вошли сельсоветы, ранее переданные другим районам, всего 10 сельсоветов с 29 населенными пунктами. В 1984 г. Курсавский район переименован в Андроповский.

В соответствии Законом Ставропольского края от 31.01.2020 № 2-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Андроповского района Ставропольского края» Андроповский муниципальный район преобразован в Андроповский муниципальный округ Ставропольского края.

Площадь территории муниципального округа составляет 2388 км2 (3,6% от общей площади Ставропольского края). Андроповский муниципальный округ по площади территории занимает 12-е место среди муниципальных образований Ставропольского края.

Муниципальный округ граничит:

на севере – с Грачевским муниципальным округом Ставропольского края;

на востоке – с Александровским муниципальным округом и Минераловодским городским округом Ставропольского края;

на юге – с Предгорным муниципальным округом Ставропольского края и Прикубанским муниципальным районом Карачаево-Черкесской Республики;

на западе – с Кочубеевским и Шпаковским муниципальными округами Ставропольского края.

Муниципальный округ имеет 7 пограничных муниципальных образований: 1 городской округ, 5 муниципальных округов и 1 муниципальный район. Транспортно-географическое положение создает благоприятные условия для развития экономических и транзитных связей и оказывает непосредственное влияние на уровень социально-экономического развития муниципального округа.

Основными транспортными направлениями, обеспечивающими внешние связи муниципального округа с населенными пунктами муниципальных образований Ставропольского края и соседних регионов, является автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон»– Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой».

В состав территории Андроповского муниципального округа входят 29 сельских населенных пунктов: село Курсавка, село Алексеевское, село Дубовая Балка, хутор Верхний Калаус, поселок Верхний Янкуль, хутор Веселый, село Водораздел, станица Воровсколесская, село Казинка, поселок Каскадный, поселок Киан, село Кианкиз, село Киан-Подгорное, село Красноярское, село Крымгиреевское, хутор Кунаковский, село Куршава, хутор Нижнеколонский, поселок Нижний Янкуль, поселок Новый Янкуль, хутор Николаевский, поселок Овражный, хутор Павловка, село Подгорное, село Солуно-Дмитриевское, село Султан, село Суркуль, хутор Терновский, село Янкуль.

Численность населения муниципального округа на 01 января 2024 года составила 33 305 человек (1,16 % от численности населения Ставропольского края). Андроповский муниципальный округ по общей численности населения занимает 20-е место среди муниципальных образований Ставропольского края. Плотность населения составляет 14,03 чел/км2.

Макроположение рассматриваемой территории можно охарактеризовать как выгодное. Так, положение Андроповского муниципального округа в зоне международного транспортного коридора «Север – Юг» (ответвление «Ростов-на-Дону – Минеральные Воды – Нальчик – Владикавказ – Грузия») позволяет осуществлять эффективные связи с соседними государствами, что благоприятно может сказаться для развития муниципального округа и населенных пунктов, входящих в его состав.

Мезоположение Андроповского муниципального округа – выгодное, транзитное. Так, муниципальный округ занимает исключительно благоприятное положение по отношению к территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, к городу Пятигорску – административному центру Северо-Кавказского федерального округа, к городу Минеральные Воды – крупному транспортному центру Юга России.

На территории муниципального округа имеется участок железнодорожной линии «Минеральные Воды — Невинномысская — Армавир» Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги, с расположенной здесь промежуточной железнодорожной станцией «Курсавка» (с. Курсавка).

Муниципальный округ имеет важное транзитное значение, обеспечивая связь Ставропольского края с соседними регионами Северо-Кавказского федерального округа.

Внешние связи Андроповского муниципального округа с другими муниципального образования региона, а также с другими регионами России осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Внешние автомобильные связи Андроповского муниципального округа обеспечивает автомобильные дороги общего пользования федерального значения Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой.

Микроположение Андроповского муниципального округа – выгодное, транзитное. Транспортное сообщение осуществляется посредством дорог местного значения.

В зоне часовой транспортной доступности от административного центра округа располагаются 2 города Ставропольского края: г. Минеральные Воды (средний город с численностью населения 72423 человека) и г. Невинномысск.

В зоне двухчасовой доступности располагаются 5 городов, из них: 1 крупный – г. Ставрополь, 3 больших – г. Пятигорск, г. Кисловодск, г. Ессентуки и г. Георгиевск (средний город с численностью населения 65433 человека).

Центральный населенный пункт Андроповского муниципального округа – с. Курсавка располагается на различном удалении от городов Ставропольского края.

3.2. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения Андроповского муниципального округа по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 33 526 человек.

Таблица 10 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2024/2041 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2041 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| Казинский ТО |  |  |  |  |
| с. Казинка | 1169 | 1200 | 31 | 2,65 |
| с. Подгорное | 300 | 320 | 20 | 6,67 |
| х. Терновский | 62 | 62 | 0 | 0,00 |
| Красноярский ТО |  |  |  |  |
| с. Алексеевское | 600 | 710 | 110 | 18,3 |
| с. Красноярское | 1037 | 1323 | 286 | 27,6 |
| Крымгиреевский ТО |  |  |  |  |
| с. Крымгиреевское | 1946 | 1904 | -42 | -2,2 |
| Курсавский ТО |  |  |  |  |
| с. Курсавка | 11601 | 12646 | 1045 | 9,0 |
| с. Суркуль | 1259 | 1400 | 141 | 11,2 |
| Куршавский ТО |  |  |  |  |
| х. Верхний Калаус | 100 | 110 | 10 | 10 |
| х. Веселый | 1 | 1 | 0 | 0 |
| с. Куршава | 1434 | 1653 | 219 | 15,27 |
| Новоянкульский ТО |  |  |  |  |
| п. Новый Янкуль | 1122 | 1200 | 78 | 6,95 |
| п. Верхний Янкуль | 300 | 270 | -30 | -10 |
| п. Нижний Янкуль | 250 | 230 | -20 | -8 |
| п. Овражный | 200 | 150 | -50 | -25 |
| Солуно-Дмитриевский ТО |  |  |  |  |
| х. Кунаковский | 80 | 60 | -20 | -25 |
| х. Николаевский | 100 | 85 | -15 | -15 |
| с. Солуно-Дмитриевское | 3114 | 3403 | 289 | 9,28 |
| Султанский ТО |  |  |  |  |
| с. Султан | 1629 | 1566 | -63 | -3,87 |
| Водораздельный ТО |  |  |  |  |
| с. Водораздел | 1340 | 1183 | -157 | -11,72 |
| с. Дубовая Балка | 400 | 300 | -100 | -25 |
| п. Каскадный | 600 | 450 | -150 | -25 |
| п. Киан | 100 | 80 | -20 | -20 |
| с. Киан-Подгорное | 31 | 20 | -11 | -35,48 |
| х. Павловка | 29 | 15 | -14 | -48,28 |
| Воровсколесский ТО |  |  |  |  |
| ст-ца Воровсколесская | 2471 | 2492 | 21 | 0,85 |
| Янкульский ТО |  |  |  |  |
| с. Кианкиз | 700 | 650 | -50 | -7,14 |
| х. Нижнеколонский | 400 | 350 | -50 | -12,5 |
| с. Янкуль | 1319 | 1437 | 118 | 8,95 |
| Итого: | 33526 | 34726 | 1200 | 3,58 |

Таблица 11 - Прогноз возрастной структуры населения для территории

Андроповского муниципального округа

| Возрастная группа | 2041 г. (расчетный срок) |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % (в общей численности населения |
| Моложе трудоспособного возраста | 5070 | 14,6 |
| Трудоспособного возраста | 21426 | 61,7 |
| Старше трудоспособного возраста | 8230 | 23,7 |
| Доля населения в возрасте от 0 до 6 лет | 2222 | 6,4 |
| Доля населения в возрасте от 7 до 17 лет | 3612 | 10,4 |

Среди факторов, положительно влияющих на динамику численности населения Андроповского муниципального округа и Ставропольского края в целом:

«Пограничное» расположение региона по отношению к республикам Северного Кавказа, вследствие чего Ставропольский край выступает как первичный центр притяжения миграционных потоков русского населения из соседних регионов;

Более благоприятный демографический баланс на фоне прочих регионов, с доминированием в этнической структуре народов славянской группы;

Наличие на территории региона 2 межрегиональных экономических, образовательных центров – г. Ставрополя и региона Кавказские Минеральные Воды.

Основной причиной роста численности населения Андроповского муниципального округа является стабильный миграционный приток населения и положительный демографический баланс.

Проведенный анализ сложившейся территориальной дислокации населенных пунктов и перспектив социально-экономического развития муниципального округа позволил определить перспективную планировочную структуру Андроповского муниципального округа: в связи с географическим положением с. Курсавка в центральной части муниципального образования и удаленностью некоторых населенных пунктов от него возникает необходимость формирования в восточной части территории района районного подцентра, на роль которого, в силу своего географического положения и социально-экономического потенциала могут претендовать крупнейшие населенные пункты муниципального округа.

Село Курсавка в перспективной системе расселения остается центром Андроповской (Курсавской) локальной системы расселения, должен иметь на своей территории полный комплекс объектов социально-культурного обслуживания, в т.ч. периодического и эпизодического обслуживания.

Местные (локальные) центры – село Водораздел, станица Воровсколесская, село Казинка, село Красноярское, село Крымгиреевское, село Куршава, поселок Новый Янкуль, село Солуно-Дмитриевское, село Султан, село Янкуль – крупнейшие населенные пункты территориальных отделов. В этих центрах необходим набор учреждений повседневного пользования.

Для отдельных сельских населенных пунктов, численность населения которых не достигло величины, необходимой для организации в их пределах рационально функционирующих центров обслуживания, полноценное обеспечение населения услугами повседневного спроса необходимо предусматривать за счет организации передвижных форм обслуживания.

Проектные предложения предусматривают также совершенствование и развитие Андроповской системы расселения путем дальнейшего формирования опорной сети населенных пунктов, улучшения среды обитания населения за счет:

с.Курсавка–планировочного центра;

локальных центров – крупнейших населенных пунктов территориальных отделов;

совершенствования транспортной сети: реконструкции и модернизации автомобильных дорог, строительства новых автомобильных дорог и улучшения их качества;

развитие экономической подсистемы муниципального округа, развития функций по социально-культурному обслуживанию населения.

3.3. Прогноз развития застройки

Общее число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) в 2023 году составляло 8868 единиц. Большая часть площади жилого фонда представлена индивидуальной жилой застройкой – 51,9 % всего жилого фонда, число индивидуальных жилых домов составляет 7363 единицы или 83,0 % от общего числа жилых домов муниципального округа.

На территории муниципального округа расположено 1505 многоквартирных жилых дома или 16,9 % от общего числа жилых домов (из них 958 представлены многоквартирными домами блокированной застройки).

Оценка объемов жилищного строительства, и как следствие – территорий перспективного градостроительного развития осуществляется исходя из приоритетов, заложенных стратегическими и программными документами различного уровня, с учетом перспективной численности населения муниципального округа. В соответствии с демографическим прогнозом, численность населения планируемого муниципального образования к расчетному сроку (2041 г.) увеличится на 1217 чел., или на 3,6 %, к уровню 2024 года.

В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года обеспеченность жильем должна составить 34,2 м2. на одного человека.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу жилищный фонд в планируемом муниципальном образовании составлял 627,4 тыс. м2 с показателем жилищной обеспеченности в 18,7 м2 на 1 человека.

Определение территориальных резервов для размещения объектов нового жилищного строительства на территории населённых пунктов муниципального округа обусловил необходимость проведения подробного анализа их территорий на предмет определения внутренних территориальных резервов. Наиболее перспективными с точки зрения размещения нового жилищного строительства являются территории крупнейших населенных пунктов – главного планировочного центра (с. Курсавка) и подцентров (крупнейшие сельские населенные пункты). В составе материалов генерального плана был выполнен графический анализ жилых зон этих населённых пунктов с целью определения распределения жилищного фонда различной плотности по территории.

Проведённый анализ показывает, что практически во всех населенных пунктах существуют внутренние территориальные резервы в границах населённых пунктов для размещения жилищного строительства, особенно в районах индивидуальной малоэтажной застройки. Все проектируемые жилые кварталы должны быть обеспечены всеми необходимыми, жизнеобеспечивающими сферами обслуживания (школы, детские дошкольные учреждения, торговые и бытовые предприятия и др.).

Наибольший в процентном соотношении прирост численности населения в Андроповском муниципальном округе будет характерен для Курсавского, Красноярского, Солуно-Дмитриевского территориальных отделов.

Таблица 12

| Инвестиционные площадки под жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционная площадка | Площадь - 50 000.00 кв. м Предложение по использованию площадки: жилищное строительство | Андроповский муниципальный округ, с. Куршава, ул. Железнодорожная Кадастровый номер не присвоен | Расчетный срок | Примечание |
| 2 | Инвестиционная площадка | Площадь - 1080 кв. м Предложение по использованию площадки: размещение административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта | Андроповский муниципальный округ, с. Янкуль, ул. Советская, между № 2 и № 4 Кадастровый номер 26:17:021803 | Расчетный срок |  |
| 3 | Инвестиционная площадка | Площадь - 8500 кв. м Предложение по использованию площадки: размещение административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта | Андроповский муниципальный округ, с. Кианкиз, ул. Титова Кадастровый номер 26:17:022701 | Расчетный срок |  |
| 4 | Инвестиционная площадка | Площадь - 8500 кв. м Предложение по использованию площадки: размещение административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта | Андроповский муниципальный округ, с. Янкуль, пер. Красный Кадастровый номер 26:17:021803 | Расчетный срок |  |

Таблица 13 – Перспективный объем жилищного фонда

| п/п | Показатель | Ед. измерения | Расчетный срок (2041 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 1187,6 |
| 2 | Население | Чел. | 34726 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 34,2 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 627,4 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 115,05 |

Рыночное (сбыто-географическое) положение – положение территории относительно основных рынков сбыта товаров как производственного, так и потребительского назначения.

Положение планируемой территории относительно центров производства и потребления в Ставропольском крае можно охарактеризовать как выгодное, так, Андроповский муниципальный округ располагается в зоне 1 – 2 часовой доступности от городов, входящих в состав агломерации Кавказских Минеральных Вод – крупнейшей системы расселения на территории Ставропольского края, и одного из крупнейших центров «потребления» региона и города Ставрополя – крупнейшего города региона. Данный факт в перспективе может способствовать наращиванию экономических связей производителей Андроповского муниципального округа с контрагентам из указанных территорий.

Рекреационно-географическое положение – положение территории относительно основных туристических объектов, туристических центров и туристической инфраструктуры. Рекреационно-географическое положение планируемой территории полупериферийное, так муниципальный округ расположен близко к туристическим центрам и рекреационным территориям.

Ближайшая рекреационная территория – эколого-курортный регион Кавказских Минеральных Вод. Кавказские Минеральные Воды – крупнейший и один из старейших курортных регионов Российской Федерации. Свыше 130 минеральных источников и большие запасы иловой грязи озера Тамбукан делают КМВ уникальным бальнеологическим курортом. Регион КМВ отличается живописными природными ландшафтами, горным целебным климатом и славится своими предприятиями санаторно-курортного комплекса в России. Их основная специализация - оказание медицинских и оздоровительных услуг, лечение всемирно известными водами и минеральными грязями. Ближайшие города-курорты – Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки – находится в зоне 2-х часовой транспортной доступности от с. Курсавка.

3.4. Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Таблица 14 – Перспективные показатели спроса на электроэнергию

| Показатели | Ед. изм. | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Казинский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 801,23 | 801,23 | 801,23 | 801,23 | 801,23 | 801,23 | 801,23 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 552,3 | 552,3 | 552,3 | 552,3 | 552,3 | 552,3 | 552,3 |
| бюджетные организации | тыс. кВт/ч | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 | 194,93 |
| Красноярский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 1109,53 | 1142,22 | 1174,91 | 1207,6 | 1240,29 | 1272,98 | 1665,36 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 832,6 | 861,39 | 890,18 | 918,97 | 947,76 | 976,55 | 1322,05 |
| бюджетные организации | тыс. кВт/ч | 82 | 83,15 | 84,3 | 85,45 | 86,6 | 87,75 | 101,6 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 194,93 | 197,68 | 200,43 | 203,18 | 205,93 | 208,68 | 241,71 |
| Крымгереевский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 1161,96 | 1161,96 | 1161,96 | 1161,96 | 1161,96 | 1161,96 | 1161,96 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 788,16 | 788,16 | 788,16 | 788,16 | 788,16 | 788,16 | 788,16 |
| бюджетные организации | тыс. кВт/ч | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 |
| Курсавский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 8434,92 | 8535,3 | 8635,68 | 8736,06 | 8836,44 | 8936,82 | 10141,8 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 5814,1 | 5900,3 | 5986,5 | 6072,7 | 6158,9 | 6245,1 | 7279,99 |
| бюджетные организации | тыс. кВт/ч | 568,64 | 571,72 | 574,8 | 577,88 | 580,96 | 584,04 | 620,95 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 2052,18 | 2063,28 | 2074,38 | 2085,48 | 2096,58 | 2107,68 | 2240,9 |
| Куршавский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 1058,88 | 1078,41 | 1097,94 | 1117,47 | 1137 | 1156,53 | 1391,02 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 729,9 | 746,54 | 763,18 | 779,82 | 796,46 | 813,1 | 1012,94 |
| бюджетные организации | тыс. кВт/ч | 71,38 | 72,01 | 72,64 | 73,27 | 73,9 | 74,53 | 82,1 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 257,6 | 259,86 | 262,12 | 264,38 | 266,64 | 268,9 | 295,98 |
| Новоянкульский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 915,96 | 915,96 | 915,96 | 915,96 | 915,96 | 915,96 | 915,96 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 631,36 | 631,36 | 631,36 | 631,36 | 631,36 | 631,36 | 631,36 |
| бюджетные организации | тыс. кВт/ч | 61,75 | 61,75 | 61,75 | 61,75 | 61,75 | 61,75 | 61,75 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 222,85 | 222,85 |
| Солуно-Дмитриевский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 2133,96 | 2155,42 | 2176,88 | 2198,34 | 2219,8 | 2241,26 | 2498,97 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 1470,9 | 1489,36 | 1507,82 | 1526,28 | 1544,74 | 1563,2 | 1784,84 |
| бюджетные организации | тыс. кВт/ч | 143,86 | 144,51 | 145,16 | 145,81 | 146,46 | 147,11 | 154,93 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 519,2 | 521,55 | 523,9 | 526,25 | 528,6 | 530,95 | 559,2 |
| Султанский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 940,13 | 940,13 | 940,13 | 940,13 | 940,13 | 940,13 | 940,13 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 648,01 | 648,01 | 648,01 | 648,01 | 648,01 | 648,01 | 648,01 |
| бюджетные организации | тыс. кВт/ч | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 228,72 | 228,72 | 228,72 | 228,72 | 228,72 | 228,72 | 228,72 |
| Водораздельный ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 1228,03 | 1228,03 | 1228,03 | 1228,03 | 1228,03 | 1228,03 | 1228,03 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 846,44 | 846,44 | 846,44 | 846,44 | 846,44 | 846,44 | 846,44 |
| бюджетные организации | тыс. кВт/ч | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 298,8 | 298,8 | 298,8 | 298,8 | 298,8 | 298,8 | 298,8 |
| Воровсколесский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 1489,67 | 1491,2 | 1492,73 | 1494,26 | 1495,79 | 1497,32 | 1519,32 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 1026,83 | 1028,36 | 1029,89 | 1031,42 | 1032,95 | 1034,48 | 1052,79 |
| бюджетные организации | тыс. кВт/ч | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 101,2 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 362,44 | 362,44 | 362,44 | 362,44 | 362,44 | 362,44 | 365,33 |
| Янкульский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 1479,63 | 1484,8 | 1489,97 | 1495,14 | 1500,31 | 1505,48 | 1567,63 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 1019,9 | 1023,09 | 1026,28 | 1029,47 | 1032,66 | 1035,85 | 1074,28 |
| бюджетные организации | тыс. кВт/ч | 99,75 | 100,18 | 100,61 | 101,04 | 101,47 | 101,9 | 107,1 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 359,98 | 361,53 | 363,08 | 364,63 | 366,18 | 367,73 | 386,25 |

Таблица 15 – Перспективные показатели спроса на водоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Казинский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 |
| в т. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| Красноярский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 76,23 | 78,21 | 80,19 | 82,17 | 84,15 | 86,13 | 109,86 |
| в т. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 44,6 | 46,13 | 47,66 | 49,19 | 50,72 | 52,25 | 70,61 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 2,3 | 2,33 | 2,36 | 2,39 | 2,42 | 2,45 | 2,85 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 29,33 | 29,75 | 30,17 | 30,59 | 31,01 | 31,43 | 36,4 |
| Крымгиреевский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 71,48 | 71,48 | 71,48 | 71,48 | 71,48 | 71,48 | 71,48 |
| в т. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 41,83 | 41,83 | 41,83 | 41,83 | 41,83 | 41,83 | 41,83 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Курсавский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 527,2 | 532,965 | 538,73 | 544,495 | 550,26 | 556,025 | 625,28 |
| в т. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 308,53 | 313,11 | 317,69 | 322,27 | 326,85 | 331,43 | 386,45 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 15,87 | 15,955 | 16,04 | 16,125 | 16,21 | 16,295 | 17,33 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 202,8 | 203,9 | 205 | 206,1 | 207,2 | 208,3 | 221,5 |
| Куршавский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 66,18 | 67,298 | 68,416 | 69,534 | 70,652 | 71,77 | 85,31 |
| в т. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 38,73 | 39,61 | 40,49 | 41,37 | 42,25 | 43,13 | 53,77 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 1,99 | 2,008 | 2,026 | 2,044 | 2,062 | 2,08 | 2,29 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 25,46 | 25,68 | 25,9 | 26,12 | 26,34 | 26,56 | 29,25 |
| Новоянкульский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 |
| в т. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 22,02 |
| Солуно-Дмитриевский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 133,38 | 134,608 | 135,836 | 137,064 | 138,292 | 139,52 | 154,32 |
| в т. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 78,05 | 79,03 | 80,01 | 80,99 | 81,97 | 82,95 | 94,73 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 4,02 | 4,038 | 4,056 | 4,074 | 4,092 | 4,11 | 4,33 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 51,31 | 51,54 | 51,77 | 52 | 52,23 | 52,46 | 55,26 |
| Султанский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 |
| в т. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Водораздельный ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 76,74 | 76,74 | 76,74 | 76,74 | 76,74 | 76,74 | 76,74 |
| в т. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 | 29,53 |
| Воровсколесский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 93,12 | 93,226 | 93,323 | 93,42 | 93,517 | 93,614 | 94,8 |
| в т. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 54,5 | 54,58 | 54,66 | 54,74 | 54,82 | 54,9 | 55,88 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 2,8 | 2,81 | 2,811 | 2,812 | 2,813 | 2,814 | 2,82 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 35,82 | 35,836 | 35,852 | 35,868 | 35,884 | 35,9 | 36,1 |
| Янкульский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 92,48 | 92,991 | 93,502 | 94,013 | 94,524 | 95,035 | 101,09 |
| в т. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 54,12 | 54,59 | 55,06 | 55,53 | 56 | 56,47 | 62,04 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 2,78 | 2,783 | 2,786 | 2,789 | 2,792 | 2,795 | 2,83 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 35,58 | 35,618 | 35,656 | 35,694 | 35,732 | 35,77 | 36,22 |

Таблица 16 – Перспективные показатели спроса на водоотведение

| Показатели | Ед. изм. | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курсавский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м³ | 376,766 | 380,756 | 384,746 | 388,736 | 392,726 | 396,716 | 444,6 |
| Водораздельный ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м³ | 33,398 | 33,889 | 34,38 | 34,871 | 35,362 | 35,853 | 41,74 |

Таблица 17 – Перспективные показатели спроса на газоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Казинский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 1319,2 | 1319,2 | 1319,2 | 1319,2 | 1319,2 | 1319,2 | 1319,2 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 815,2 | 815,2 | 815,2 | 815,2 | 815,2 | 815,2 | 815,2 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 438,9 | 438,9 | 438,9 | 438,9 | 438,9 | 438,9 | 438,9 |
| Красноярский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 1973,28 | 1994,58 | 2015,88 | 2037,18 | 2058,48 | 2079,78 | 2335,8 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 1208,4 | 1229,7 | 1251 | 1272,3 | 1293,6 | 1314,9 | 1570,92 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 668,38 | 668,38 | 668,38 | 668,38 | 668,38 | 668,38 | 668,38 |
| Крымгиреевский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 1882,82 | 1882,82 | 1882,82 | 1882,82 | 1882,82 | 1882,82 | 1882,82 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 1163,4 | 1163,4 | 1163,4 | 1163,4 | 1163,4 | 1163,4 | 1163,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 92,92 | 92,92 | 92,92 | 92,92 | 92,92 | 92,92 | 92,92 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 626,5 | 626,5 | 626,5 | 626,5 | 626,5 | 626,5 | 626,5 |
| Курсавский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 13888,9 | 13990,9 | 14092,9 | 14194,9 | 14296,9 | 14398,9 | 15621,1 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 8582,1 | 8652,8 | 8723,5 | 8794,2 | 8864,9 | 8935,6 | 9783,6 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 685,5 | 689,6 | 693,7 | 697,8 | 701,9 | 706 | 754,1 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 4621,3 | 4648,5 | 4675,7 | 4702,9 | 4730,1 | 4757,3 | 5083,4 |
| Куршавский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 1743,56 | 1758,18 | 1772,8 | 1787,42 | 1802,04 | 1816,66 | 1992,3 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 1077,36 | 1090,03 | 1102,7 | 1115,37 | 1128,04 | 1140,71 | 1292,8 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 86,1 | 86,35 | 86,6 | 86,85 | 87,1 | 87,35 | 90,4 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 580,1 | 581,8 | 583,5 | 585,2 | 586,9 | 588,6 | 609,1 |
| Новоянкульский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 1508,1 | 1508,1 | 1508,1 | 1508,1 | 1508,1 | 1508,1 | 1508,1 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 931,9 | 931,9 | 931,9 | 931,9 | 931,9 | 931,9 | 931,9 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 501,8 | 501,8 | 501,8 | 501,8 | 501,8 | 501,8 | 501,8 |
| Салуно-Дмитриевский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 3513,6 | 3536,75 | 3559,9 | 3583,05 | 3606,2 | 3629,35 | 3906,46 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 2171,1 | 2190,3 | 2209,5 | 2228,7 | 2247,9 | 2267,1 | 2496,76 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 173,4 | 173,91 | 174,42 | 174,93 | 175,44 | 175,95 | 182,1 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 1169,1 | 1172,54 | 1175,98 | 1179,42 | 1182,86 | 1186,3 | 1227,6 |
| Султанский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 515,1 | 515,1 | 515,1 | 515,1 | 515,1 | 515,1 | 515,1 |
| Водораздельный ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 | 1249,4 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 672,8 | 672,8 | 672,8 | 672,8 | 672,8 | 672,8 | 672,8 |
| Воровсколесский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 2452,98 | 2457,26 | 2461,54 | 2465,82 | 2470,1 | 2474,38 | 2525,61 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 1515,68 | 1517,2 | 1518,72 | 1520,24 | 1521,76 | 1523,28 | 1541,46 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 121,1 | 121,46 | 121,82 | 122,18 | 122,54 | 122,9 | 127,15 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 816,2 | 818,6 | 821 | 823,4 | 825,8 | 828,2 | 857 |
| Янкульский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 2436,4 | 2436,4 | 2436,4 | 2436,4 | 2436,4 | 2436,4 | 2558,17 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. м³ | 1505,4 | 1505,4 | 1505,4 | 1505,4 | 1505,4 | 1505,4 | 1580,67 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 126,3 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 810,7 | 810,7 | 810,7 | 810,7 | 810,7 | 810,7 | 851,2 |

Таблица 19 – Перспективные показатели спроса теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Курсавский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 14,689 | 14,689 | 14,689 | 14,689 | 14,689 | 14,689 | 14,689 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | тыс. Гкал | 14,133 | 14,133 | 14,133 | 14,133 | 14,133 | 14,133 | 14,133 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
| Солуно-Дмитриевский ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,838 | 10,838 | 10,838 | 10,838 | 10,838 | 10,838 | 10,838 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | тыс. Гкал | 10,838 | 10,838 | 10,838 | 10,838 | 10,838 | 10,838 | 10,838 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20 – Прогноз образования ТКО

| Показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (базовый) |  |  |  |  |  |  |
| Андроповский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования ТКО | м³ | 118739 | 119060 | 119369 | 119648 | 119893 | 120 117 | 120322-122782 |

- Нормативы потребления коммунальных услуг в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края:

- Норматив потребления электроэнергии

- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского  края  №298-о/д от 29 августа 2012 года  (изменения приказ №160 от 29.05.2017 г. "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в Ставропольском крае".

Таблица 21 -  Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного типа

| N п/п | Категория жилых помещений | Кол-во комнат в жилом помещении | Количество человек, проживающих в помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 и более |
| 1. | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 91,4 |  | 56,7 |  | 43,9 |  | 35,6 |  | 31,1 |
|  |  | 2 | 117,9 |  | 73,1 |  | 56,6 |  | 46,0 |  | 40,1 |
|  |  | 3 | 133,4 |  | 82,7 |  | 64,1 |  | 52,0 |  | 45,4 |
|  |  | 4 и более | 144,4 |  | 89,5 |  | 69,3 |  | 56,3 |  | 49,1 |
| 2. | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 146,9 |  | 91,1 |  | 70,5 |  | 57,3 |  | 49,9 |
|  |  | 2 | 189,5 |  | 117,5 |  | 91,0 |  | 73,9 |  | 64,4 |
|  |  | 3 | 214,5 |  | 133,0 |  | 102,9 |  | 83,6 |  | 72,9 |
|  |  | 4 и более | 232,1 |  | 143,9 |  | 111,4 |  | 90,5 |  | 78,9 |
| 3. | Жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 137,9 |  | 85,5 |  | 66,2 |  | 53,8 |  | 46,9 |
|  |  | 2 | 162,8 |  | 100,9 |  | 78,1 |  | 63,5 |  | 55,3 |
|  |  | 3 | 177,9 |  | 110,3 |  | 85,4 |  | 69,4 |  | 60,5 |
|  |  | 4 и более | 189,0 |  | 117,2 |  | 90,7 |  | 73,7 |  | 64,2 |
| 4. | Жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 1 | 241,3 |  | 149,6 |  | 115,8 |  | 94,1 |  | 82,0 |
|  |  | 2 | 284,8 |  | 176,5 |  | 136,7 |  | 111,1 |  | 96,8 |
|  |  | 3 | 311,3 |  | 193,0 |  | 149,4 |  | 121,4 |  | 105,8 |
|  |  | 4 и более | 330,6 |  | 205,0 |  | 158,7 |  | 128,9 |  | 112,4 |
| Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, определенные с применением метода аналогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | 127,0 |  | 78,7 |  | 61,0 |  | 49,5 |  | 43,2 |  |

- Норматив потребления газоснабжения

- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского  края №87 от 11 марта 2016 года (изменения приказ №120 от 19.04.2016 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению Ставропольском крае»

Таблица 22 - Нормы потребления газа для населения Андроповского муниципального округа Ставропольского края

при отсутствии приборов учета газа

| № | Категория жилого дома | Ед. измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для приготовления пищи при газоснабжении природным газом |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой | куб. метр на человека в месяц | 10,0 |
| - Для подогрева воды при газоснабжении при газоснабжении природным газом |  |  |  |
| 2.1 | Многоквартирные жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | куб. метр на человека в месяц | 20,0 |
| 2.2 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | куб. метр на человека в месяц | 5,0 |
| - Для приготовления пищи и подогрева воды при газоснабжении природным газом |  |  |  |
| 3.1 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | куб. метр на человека в месяц | 30,0 |
| 3.2 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | куб. метр на человека в месяц | 15,0 |
| - Для отопления жилых помещений при газоснабжении природным газом |  |  |  |
| 4.1 | Многоквартирные и жилые дома | куб. метр на кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 8,2 |

- Норматив потребления холодного и горячего водоснабжения

- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского  края  №131- о/д от 16 мая 2013 года  (изменения приказ №78 от 09.03.2017 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному, горячему водоснабжению Ставропольском крае».

Таблица 23 - Нормы потребления водоснабжения  для населения Андроповского муниципального округа Ставропольского края

(куб. метр в месяц на человека)

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения |  | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |  | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный метод | Метод аналогов | Расчетный метод | Метод аналогов |  |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 6,0 | - | - | 1,4 | 7,4 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,4 | - | 3,1 | - | 7,5 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 4,4 | - | 3,2 | - | 7,6 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,1 | - | 1,6 | - | 4,7 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,9 | - | 2,5 | - | 6,4 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,4 | - | - | - | 7,4 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,5 | - | - | - | 7,5 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,6 | - | - | - | 7,6 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | 7,2 | - | - | - | 7,2 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 6,4 | - | - | - | 6,4 |
| 11. | Многоквартирные дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 3,9 | - | - | - | 3,9 |
| 12. | Жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | 5,5 | - | - | - | 5,5 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | 3,1 | - | - | - | 3,1 |
| 14. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 2,3 | - | - | - | - |
| 15. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | 3,2 | - | - | - | - |
| 16. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 1,7 | - | - | - | - |
| 17. | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | 2,4 | - | - | - | - |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | 1,2 | - | - | - | - |
| 19. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 3,1 | - | 1,8 | - | 4,9 |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), водонагревателем всех типов, с ванной | 5,1 | - | - | - | - |
| (в ред. приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 31.05.2016 N 154) |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой с централизованным водоотведением | 1,2 | - | - | - | 1,2 |
| 22. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения (с выгребом или септиком), с общими душевыми на этаж и общими кухнями | 4,9 | - | - | - | - |
| 23. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими кухнями | 4,9 | - | - | - | 4,9 |
| 24. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без кухни и душевой | 2,6 | - | - | - | 2,6 |
| 25. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми, без кухни | 4,3 | - | - | - | 4,3 |
| 26. | Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без душевой, с общей кухней | 2,3 | - | 0,9 | - | 3,2 |

Норматив потребления тепловой энергии

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 20.11.2014 г. № 807 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Ставропольском крае»

Таблица 24 - Нормы потребления тепловой энергии Андроповского муниципального округа Ставропольского края

| 1 этаж | 2 этажа | 3 этажа | 4 этажа | 5 этажей | 6 этажей | 7 этажей | 8 этажей | 9 этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению (Гкал/кв. м в месяц) в многоквартирных или жилых домах до 1999 года постройки включительно, определенные расчетным методом, исходя из продолжительности отопительного периода семь календарных месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0397 | 0,0413 | 0,0239 |  | 0,210 |  |  |  |  |

Норматив потребления ТКО

Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края № 237 от 29.08.2018 г. «О внесении изменения в нормативы твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края, утвержденные приказом министерства  жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края  от 26.12.2017 г. №347». Нормы накопления ТКО  утвержденные для Андроповского муниципального округа представлены в таблице 24.

Таблица 25 - Нормы накопления ТКО от объектов жилищного фонда и организаций

| № п/п |  | Наименование объекта | Единица измерения | Среднегодовой норматив накопления, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Сельские населенные пункты с численностью населения более 10 тыс. чел |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Многоквартирные дома | м3 | 1,9 |
| 1.2 |  | Индивидуальный жилищный фонд | м3 | 2,3 |
| Сельские населенные пункты с численностью населения менее 10 тыс. чел |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Многоквартирные дома | м3 | 1,6 |
| 2.2 |  | Индивидуальный жилищный фонд | м3 | 1,5 |
| 2. Объекты социальной сферы |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Дошкольные образовательные организации | 1 ребенок | 0,39 |
| 2.2 |  | Образовательные организации | 1 учащийся | 0,25 |
| 2.3 |  | Организации начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иные организации, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 0,35 |
| 2.4 |  | Детские дома, интернаты | 1 место | 1,39 |
| 3. Культурно- развлекательные, спортивные организации |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 0,23 |
| 3.2 |  | Дворец культуры, дома творчества, дома культуры | 1 место | 0,22 |
| 3.3 |  | Библиотеки, архивы | 1 место | 0,23 |
| 3.4 |  | Выставочные залы, музеи | 1 м кв. общ. площади | 0,09 |
| 3.5 |  | Спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,26 |
| 3.6 |  | Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 0,45 |
| 3.7 |  | Зоопарки, ботанические сады | на 1 м кв. общ. площади | 0,14 |
| 3.8 |  | Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 1,97 |
| 3.9 |  | Парки отдыха | 1 м кв. общ. площади | 0,002 |
| 4. Организации службы быта |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 м кв. общ. площади | 0,13 |
| 4.2 |  | Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и прочее | 1 м кв. общ. площади | 0,18 |
| 4.2 |  | Ремонт и пошив одежды | 1 м кв. общ. площади | 0,21 |
| 4.4 |  | Химчистки и прачечные | 1 м кв. общ. площади | 0,6 |
| 4.5 |  | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 2,2 |
| 4.6 |  | Гостиницы | 1 место | 2,04 |
| 4.7 |  | Общежития | 1 место | 1,92 |
| 4.8 |  | Бани, сауны | 1 место | 1,78 |
| 5. Организации транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания | 1 машино-место | 0,87 |
| 4.2 |  | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 0,82 |
| 4.3 |  | Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 0,38 |
| 4.4 |  | Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 0,58 |
| 4.5 |  | Автомойки | 1 машино-место | 0,82 |
| 4.6 |  | Автовокзалы | 1 пассажир | 0,002 |
| 5. Административные учреждения |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | на 1м кв. общ. площади | 0,056 |
| 5.2 |  | Банки, финансовые учреждения | на 1м кв. общ. площади | 0,09 |
| 5.3 |  | Отделение связи | на 1м кв. общ. площади | 0,07 |
| 5.4 |  | Административные, офисные учреждения | на 1м кв. общ. площади | 0,09 |
| 6. Предприятия торговли |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Продовольственные магазины | на 1м кв. торг. площади | 1,5 |
| 6.2 |  | Промтоварные магазины | на 1м кв. торг. площади | 0,8 |
| 6.3 |  | Павильоны | на 1м кв. торг. площади | 4,03 |
| 6.4 |  | Лотки | 1 торговое место | 2,53 |
| 6.5 |  | Палатки, киоски | на 1м кв. торг. площади | 4,07 |
| 6.6 |  | Торговля с машин | 1 торговое место | 5,69 |
| 6.7 |  | Супермаркеты (универмаги) | на 1м кв. торг. площади | 0,7 |
| 6.8 |  | Рынки продовольственные | на 1м кв. торг. площади | 1,21 |
| 6.9 |  | Рынки промтоварные | на 1м кв. торг. площади | 1,09 |
| 6.10 |  | Склады, базы | на 1м кв. торг. площади | 0,27 |
| 7. Организации и объекты в сфере похоронных услуг |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Кладбища | 1 место | 0,06 |
| 7.2 |  | Организации, оказывающие ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади | 0,1 |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Андроповского муниципального округа возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 25 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Реконструкция медленных фильтров 1-ой очереди в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края. Место расположения: участок находится примерно в 1540 м по направлению на юго- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, дом 25 | Реконструкция водоема отстойника емкостью 81,5 тыс. м3 | 2025 |
| 2 | Реконструкция ОСВ п. Каскадный Андроповского района Ставропольского края | Модернизация, увеличение производительности | 2026 |
| 3 | Реконструкция водоема-отстойника №1 с облицовкой железобетонными плитами, реконструкция блока медленных фильтров с заменой пористых плит и песчаной загрузки |  | 2027 |
| 4 | Замена аварийного участка водовода на п. Новый Янкуль на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR9 Д-315 мм Общей протяженностью 10,1 км метров |  | 2028 |
| 5 | Замена водовода на ст. Воровсколесская Курсавский групповой водопровод, (Ставропольский край, Андроповский район) | Протяженность 13,56 км на трубопровод из ПЭ Д315мм | 2029 |
| 6 | Замена водовода на с. Водораздел, Курсавский групповой водопровод | Протяженность 9,6 км на трубопровод П/Э 100 SDR11 д-315мм | 2030 |
| 7 | Замена водовода от Насосной первого подъема до ОСВ в с. Подгорное Казинского водопровода | Протяженность 5, 7 км Ду300/200 мм из ПЭ труб | 2031 |
| 8 | Улучшение водоснабжения с. Курсавка | Разработка проектной документации с учетом строительства напорно-регулирующих резервуаров на диктующих отметках и строительство разводящей сети с. Курсавка | 2026-2041 |
| 9 | «Капитальный ремонт Невинномысско - Курсавского группового водопровода. «Водовод Н-Янкуль 23км Невининномыско-Курсавский групповой водопровод | Протяженность 23 км | 2030-2041 |
| 10 | Строительство подающего водовода с. Султан | Емкость 2*500 м3 | 2029 |
| 11 | Реконструкция сетей водоснабжения с. Курсавка | Разработка проектной документации с учетом строительства напорно-регулирующих резервуаров на диктующих отметках и строительство разводящей сети с. Курсавка | 2030-2041 |
| Водоотведение |  |  |  |
| 12 | Строительство разводящих канализационных неохваченных уличных сетей в южной части с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края | Строительство коллектора канализации для обеспечения водоотведения от индивидуальной жилой застройки на земельном участке южной части с. Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ) до канализационной насосной станции №2 с. Курсавка (предварительны й диаметр сетей водоотведения – 300 мм, предварительная протяженность сетей – 3700 м) Строительство канализационной насосной станции и Строительство уличной сети канализации (предварительная протяженность – 6200 м) |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| 13 | Замена теплотрассы Котельной 12-04 | Протяженность 956 м | 2030 |
| 14 | Замена теплотрассы Котельной 12-08 | Протяженность 532 м | 2031 |
| 15 | Замена теплотрассы Котельной 12-12 | Протяженность 370,4 м | 2033 |
| Газоснабжение |  |  |  |
| 16 | Реконструкция межпоселкового газопровода Андроповский муниципальный округ, от с. Кианкиз до с. Янкуль Подземный газопровод общая L=11679 м: L=10318,5 м, ПЭ – Ду-225, L=428,7 м, ПЭ – Ду-63, L=892,1 м, ПЭ – Ду-63, L=39,7 м, ПЭ – Ду-160 | Подземный газопровод общая L=11679 м | 2024 |
| 17 | Реконструкция газопровода «Межпоселковый газопровод высокого давления к Курсавскому кирпичному заводу Андроповского района | Протяженность 70 м | 2027 |
| 18 | Реконструкция газопровода «Распределительный газопровод низкого давления с. Курсавка Кирпичный завод от ГРП до дома №7 | Протяженность 330 м | 2027 |
| ТКО |  |  |  |
| 19 | Мусороперегрузочная станция ТКО без элементов сортировки | Мощность до 20 тыс. тонн в год | 2028-2041 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 26

| №п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 89,6 | 90,2 | 90,8 | 91,4 | 92 | 92,6 | 93,2 | 100 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 50,3 | 49,99 | 49,68 | 49,37 | 49,06 | 48,75 | 48,44 | 45 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 86,5 | 85,53 | 84,56 | 83,59 | 82,62 | 81,65 | 80,68 | 70 |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения | % | 97 | 97,18 | 97,36 | 97,54 | 97,72 | 97,9 | 98,08 | 100 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения | % | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | Система сбора и вывоза ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Таблица 27 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2024 – 2041 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| 1 | Реконструкция медленных фильтров 1-ой очереди в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края. Место расположения: участок находится примерно в 1540 м по направлению на юго- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, дом 25 (Реконструкция водоема отстойника емкостью 81,5 тыс. м3) | 45 000,0 |  | 45 000,0 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ОСВ п. Каскадный Андроповского района Ставропольского края (модернизация, увеличение производительности) | 20 000,0 |  |  | 20 000,0 |  |  |  |
| 3 | Замена аварийного участка водовода на п. Новый Янкуль на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR9 Д-315 мм Общей протяженностью 10,1 км метров | 79305,2 |  |  |  |  | 79 305,2 |  |
| 4 | Замена водовода на ст. Воровсколесская Курсавский групповой водопровод, (Ставропольский край, Андроповский район) | 106473,1 |  |  |  |  |  | 106473,1 |
| 5 | Замена водовода на с. Водораздел, Курсавский групповой водопровод | 75379,2 |  |  |  |  |  | 75379,2 |
| 6 | Замена водовода от Насосной первого подъема до ОСВ в с. Подгорное Казинского водопровода | 44756,4 |  |  |  |  |  | 44756,4 |
| 7 | Улучшение водоснабжения с. Курсавка | 140000,0 |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 000,0 |
| 8 | «Капитальный ремонт Невинномысско - Курсавского группового водопровода. «Водовод Н-Янкуль 23км Невининномыско-Курсавский групповой водопровод | 180596,0 |  |  |  |  |  | 180 596,0 |
| 9 | Строительство подающего водовода с. Султан | 6000,0 |  |  |  |  |  | 6000,0 |
|  | Итого: | 697509,9 | 0,0 | 45000,0 | 40 000,0 | 20 000,0 | 99 305,2 | 493 204,7 |

Таблица 28 – Инвестиционные проекты по водоотведению Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2024 – 2041 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| 1 | Строительство разводящих канализационных неохваченных уличных сетей в южной части с. Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ) Андроповского района Ставропольского края | 111276 |  |  |  |  |  | 111276 |

Таблица 29 – Инвестиционные проекты по газоснабжению Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2024 – 2041 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| 1 | Реконструкция межпоселкового газопровода Андроповский муниципальный округ, от с. Кианкиз до с. Янкуль Подземный газопровод общая L=11679 м: L=10318,5 м, ПЭ – Ду-225, L=428,7 м, ПЭ – Ду-63, L=892,1 м, ПЭ – Ду-63, L=39,7 м, ПЭ – Ду-160 | 147 505,77 | 147505,77 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция газопровода «Межпоселковый газопровод высокого давления к Курсавскому кирпичному заводу Андроповского района | 1 764,0 |  |  |  | 1764,0 |  |  |
| 3 | Реконструкция газопровода «Распределительный газопровод низкого давления с. Курсавка Кирпичный завод от ГРП до дома №7 | 5 480,0 |  |  |  | 5480,0 |  |  |
|  | Итого: | 154 749,77 | 147 505,77 |  |  | 7 244,0 |  |  |

Таблица 30 – Инвестиционные проекты по теплоснабжению  Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2024 – 2041 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| 1 | Замена теплотрассы Котельной 12-04 L=956 м | 4753,8 |  |  |  |  |  | 4753,8 |
| 2 | Замена теплотрассы Котельной 12-08 L=532м | 2645,42 |  |  |  |  |  | 2645,42 |
| 3 | Замена теплотрассы Котельной 12-12 L=370,4м | 1841,85 |  |  |  |  |  | 1841,85 |
|  | Итого: | 9241,07 |  |  |  |  |  | 9241,07 |

Таблица 31 – Инвестиционные проекты по сбору и вывозу ТКО   Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2024 – 2041 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| 1 | Мусороперегрузочная станция без элементов сортировки (Мощность 20 тыс. тонн в год) | 60 000,0 |  |  | 100 000,0 |  |  |  |

Таблица 32 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 697 509,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  | 9 000,0 | 8 000,0 | 4 000,0 | 19 861,1 | 98 640,94 | 139 502,04 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  | 36 000,0 | 32 000,0 | 16 000,0 | 79 444,1 | 394 563,76 | 558 007,86 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  | 111276,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  | 111276,0 | 111276,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  | 154749,77 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  | 147505,77 |  |  | 7244,0 |  | 154749,77 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Сбор и вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  | 100000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 100 000,0 |  |  |  | 100 000,0 |

Как видно из таблицы 32, из общей суммы финансирования Программы 13,1% (139 502,0 тыс. руб.) предполагается финансировать из средств муниципального образования, 77,5 % (824 033,6 тыс. руб.) предполагается из средств эксплуатирующей организации и 9,4 % (100 000,0 тыс. руб.) предполагается из внебюджетных источников.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Согласно действующему генеральному плану Андроповского муниципального округа на 2041 год прогнозируется увеличение численности населения на 12%. В связи с этим, спрос на коммунальные услуги увеличится, за исключением теплоснабжения. В данной сфере присоединение новых абонентов не планируется.

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, канализационные, электрические и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для развития экономики муниципального округа.

Существующий и перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки Андроповского муниципального округа

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Расчет значений целевых показателей разработан на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Андроповского муниципального округа и приведены в таблице 33.

Таблица 33

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы |

Таблица 34 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение и водоотведение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; |
| 2 | Газоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи газоснабжения; - максимальное сокращение потерь при передачи |
| 3 | Электроснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи электроэнергии; - максимальное сокращение потерь при передачи |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития муниципального округа показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В муниципальном округе сети имеют износ более  70%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

3.2. Водоотведение

В Андроповском муниципальном округе система водоотведения отсутствует на большей территории округа, что является большой проблемой для сельской местности.

3.3. Электроснабжение

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Андроповского муниципального округа бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно износились, окислились. Есть линии, которые не менялись с 70-х годов.

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

3.4. Газоснабжение

К технологическим проблемам относятся:

1. Большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

2. На многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов.

3.5. Сбор и вывоз ТКО

Проблемы в системе сбора и вывоза отходов отсутствуют.

За счет совершенствования подходов к организации сбора ТКО, централизации потоков образующихся ТКО, обеспечена комплексная обработка и утилизация отходов, которые обеспечивают минимальный объем захоронения отходов, что снижает негативное влияние на окружающую среду. Основная задача мусороудаления (своевременный вывоз ТКО). Региональным оператором (в рамках своих полномочий и при наличии подъездных путей) мусороудаление выполняется регулярно.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

выявления качества поставляемых услуг;

выявления потерь;

выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

реконструкции основных средств;

внедрение энергосберегающих технологий;

повышение качества энергоносителя;

строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- в области энергосбережения:

установка приборов учета-учет фактического расхода;

модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- в области качества поставляемого ресурса:

замена изношенных сетей;

замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- подключение новых абонентов

строительство новых сетей;

установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется:

за счет средств бюджета поселения;

за счет целевых программ;

также источником реализации программы предусмотрены:

за счет средств включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;

за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 35 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |
| Централизованное электроснабжение |  |  |
| Централизованное водоснабжение | 89,6 | 100 |
| Централизованное водоотведение | 20 | 20 |
| Централизованное теплоснабжение | 9,5 | 9,5 |
| Централизованное газоснабжение | 97 | 100 |
| Сбор и вывоз ТКО | 100 | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) | 20131,079 | 23150,74 |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) | 25,527 | 25,527 |
| Водоснабжение (тыс.м³) | 1258,29 | 1447,03 |
| Водоотведение (тыс. м³) | 0,41 | 0,41 |
| Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год) | 20482,197 | 23554,53 |
| Сбор и вывоз ТКО (тыс. м3/год) | 118,739 | 122,782 |
| 3. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |  |  |
| Электроснабжение | 20 | 20 |
| Водоснабжение | 10 | 3 |
| Водоотведение | 5 | 5 |
| Теплоснабжение | 2 | 2 |
| Газоснабжение | 0 | 0 |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения:

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

реконструкция медленных фильтров 1-ой очереди в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края. Место расположения: участок находится примерно в 1540 м по направлению на юго- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, дом 25;

реконструкция ОСВ п. Каскадный Андроповского района Ставропольского края;

реконструкция водоема-отстойника №1 с облицовкой железобетонными плитами, реконструкция блока медленных фильтров с заменой пористых плит и песчаной загрузки;

замена аварийного участка водовода  на п. Новый Янкуль на полиэтиленовые трубы  ПЭ100 SDR9 Д-315 мм  Общей протяженностью 10,1 км метров;

замена водовода на ст-цу Воровсколесская Курсавский групповой водопровод, (Ставропольский край, Андроповский район);

замена водовода на с. Водораздел, Курсавский групповой водопровод;

замена водовода от Насосной первого подъема до ОСВ в с. Подгорное Казинского водопровода

улучшение водоснабжения с. Курсавка;

капитальный ремонт Невинномысско - Курсавского группового водопровода. «Водовод Н-Янкуль 23км Невининномыско-Курсавский групповой водопровод;

строительство подающего водовода с. Султан;

реконструкция сетей водоснабжения с. Курсавка.

В области водоотведения:

Строительство разводящих канализационных неохваченных уличных сетей в южной части с. Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ) Андроповского района Ставропольского края

В области газоснабжения:

Реконструкция межпоселкового газопровода Андроповский муниципальный округ, от с. Кианкиз до с. Янкуль  Подземный газопровод общая L=11679 м: L=10318,5 м, ПЭ – Ду-225, L=428,7 м, ПЭ – Ду-63, L=892,1 м, ПЭ – Ду-63, L=39,7 м, ПЭ – Ду-160

Реконструкция газопровода  «Межпоселковый газопровод высокого давления к Курсавскому кирпичному заводу Андроповского района

Реконструкция газопровода «Распределительный газопровод низкого давления с. Курсавка Кирпичный завод от ГРП до дома №7

В области сбора и вывоза теплоснабжения:

Замена теплотрассы Котельной 12-04

Замена теплотрассы Котельной 12-08

Замена теплотрассы Котельной 12-12

В области сбора и вывоза ТКО:

Мусороперегрузочная станция без элементов сортировки.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах Андроповского муниципального округа не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2024-2041 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета и бюджета эксплуатирующей организации.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Основные статьи затрат при утверждении тарифов:

Сырье, основные материалы;

Вспомогательные материалы;

Затраты на оплату труда;

Страховые взносы;

Амортизация;

Прочие расходы, в том числе общехозяйственные расходы

Итого затраты:

Недополученный по независящим причинам доход;

Расчетные расходы по производству продукции (услуг).

Таблица 36– Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Андроповского муниципального округа

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2024-30.06.2024 | 2024 г. | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  |
|  |  |  | 01.07.2024-31.12.2024 | 01.01.2025-30.06.2025 | 01.07.2025-31.12.2025 | 01.01.2026-30.06.2026 | 01.07.2026-31.12.2026 | 01.01.2027-30.06.2027 | 01.07.2027-31.12.2027 | 01.01.2028-30.06.2028 | 01.01.2028-31.12.2028 | 01.01.2029-30.06.2029 | 01.07.2029-31.12.2029 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 69,94 | 76,23 | 76,23 | 80,8 | 80,8 | 85,65 | 85,65 | 90,76 | 90,76 | 96,24 | 96,24 | 102,0 |
| Водоотведение | руб./м3 | 34,39 | 37,49 | 37,49 | 39,73 | 39,73 | 42,11 | 42,11 | 44,65 | 44,65 | 47,3 | 47,3 | 50,2 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 3808,12 | 3808,12 | 3808,12 | 4036,6 | 4036,6 | 4278,8 | 4278,8 | 4535,5 | 4535,5 | 4807,7 | 4807,7 | 5096,1 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 7,08 | 7,71 | 7,71 | 8,18 | 8,18 | 8,67 | 8,67 | 9,19 | 9,19 | 9,74 | 9,74 | 10,32 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 5,71 | 6,08 | 6,08 | 6,45 | 6,45 | 6,84 | 6,84 | 7,25 | 7,25 | 7,68 | 7,68 | 8,14 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./чел | 97,03 | 102,8 | 102,8 | 109,0 | 109,0 | 115,56 | 115,56 | 122,5 | 122,5 | 129,8 | 129,8 | 137,6 |

- Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:

1. Электроснабжение - возможность технологического присоединения имеется. Выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

2. Водоснабжение – обеспечение водой осуществляется от индивидуальной скважины.  Отвод стоков от объекта предусмотреть в индивидуальный выгреб.

3. Теплоснабжение предусмотреть от индивидуального источника тепла.

4. Газоснабжение – данные о технической возможности подключения к газовой сети отсутствуют.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Таблица 37

| Коммунальные услуги | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | % | 109 | 109 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Инфляция среднегодовая | % | 9 | 9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Совокупный доход средней семьи | руб. /месяц | 57052,62 | 59334,72 | 61708,11 | 64176,44 | 66743,5 | 69413,24-84451,81 |
| Затраты на коммунальные услуги средней семьи, которая составила 2,8 чел., руб. | руб. /месяц | 5050 | 5181 | 5388,6 | 5604 | 5828 | 6061-7374,6 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) в соответствии с нормативным расходом | % | 8,85 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73-8,73 |

Как видно из таблицы, в динамике происходит рост % платежей (от совокупного дохода семьи) за коммунальные услуги до 2041 г.

Совокупный доход семьи в данной программе рассчитан на основе того, что Семья в Ставропольском крае состоит из 2,8 человек, в том числе: 1,6 - трудоспособное население, 0,7 - в возрасте старше трудоспособного, 0,5 - моложе трудоспособного. Рост трудоспособного населения рассчитан на основе генерального плана. Среднемесячная зарплата в А муниципального округа принята по данным администрации, размер пенсии в составе дохода семьи принят в размере средней пенсии по Ставропольскому краю.

Динамика роста средней заработной платы и средней пенсии рассчитана на основе прогноза индексов – дефляторов и инфляции до 2041 г. в %, (утверждённая Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Платежи Семьи за коммунальные услуги рассчитаны в соответствии с нормами затрат на электроснабжение, холодное водоснабжение и газоснабжение.

Для расчетов затрат приняты тарифы, установленные региональной тарифной комиссией Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 38 - Состав затрат для расчета расходов семьи на коммунальные услуги

| Коммунальные услуги | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты 1 человека на электроэнергию | руб. /месяц | 325,6 | 339,3 | 353,5 | 465,2 | 483,8 | 503,2-640,6 |
| Затраты 1 человека на холодное водоснабжение | руб./месяц | 276,4 | 287,4 | 298,9 | 310,9 | 323,3 | 371,8 |
| Затраты 1 человека на водоотведение | руб. /месяц | 256,77 | 267,0 | 277,7 | 288,8 | 300,4 | 345,4 |
| Затраты 1 человека на газоснабжение | руб./месяц | 439,9 | 459,74 | 479,1 | 630,4 | 655,6 | 753,9 |
| Затраты 1 человека на сбор и вывоз ТКО | руб./месяц | 139,9 | 148,31 | 157,21 | 166,64 | 173,3 | 199,3 |

Перспектива роста тарифа обосновывается прогнозом индексов-дефляторов до 2041 г. в %, (утверждённая Приказом министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»).

Таблица 39 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Андроповском муниципальном округе

| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 (базовый) |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2041 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % | 104,9 |  | 106 |  | 109 | 106 | 106 | 106 | 106 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах, не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | % | 8,83 |  | 8,85 |  | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | 8,73-8,73 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с постановлением от 20 октября 2011 г №59/3 Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края | не более 21 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатель от 20 октября 2011 г №59/3 Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 21,49 | 21,35 |  |  | 21,21 | 21,07 | 20,93 | 20,79 | 20 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с постановлением от 20 октября 2011 г №59/3 Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края | не более 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышает показатель от 20 октября 2011 г №59/3 Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 98 | 98 |  |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с постановлением от 20 октября 2011 г №59/3 Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края | не менее 87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не превышает показатель от 20 октября 2011 г №59/3 Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 4,1 |  |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с постановлением от 20 октября 2011 г №59/3 Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края | не более 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не превышает показатель от 20 октября 2011 г №59/3 Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Значения критериев доступности коммунальных услуг в Андроповском муниципальном округе соответствуют среднему уровню доступности, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2041 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги на 1 семью в Андроповском муниципальном округе равен 5504 рублей, выплата ЕДК может составлять от 2752 до 5504 рублей.

Согласно данным, количество людей  получающих субсидии из бюджета составляет 4,1% (375 человек или 458 семей). Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 1260416 до 2520832 рублей.

11. Управление программой

- Ответственным за реализацию программы является Глава Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

- План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

- Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.

__________________