проект

ПРАВИЛА

благоустройства территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края

- РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Статья 1. Предмет правового регулирования

1. Настоящие Правила благоустройства территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – Правила благоустройства) устанавливают общие параметры и рекомендуемое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – Андроповского муниципального округ).

2. Правила благоустройства применяются при проектировании, контроле за осуществлением мероприятий по благоустройству территории, эксплуатации благоустроенных территорий.

3. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Андроповского муниципального округа.

4. Настоящие Правила благоустройства обязательны для исполнения всеми организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Андроповского муниципального округа, всеми гражданами, проживающими и находящимися на территории Андроповского муниципального округа (далее – организации и граждане).

Статья 2. Перечень сводов, правил и стандартов применяемых при осуществлении деятельности по благоустройству

Правила благоустройства территории Андроповского муниципального округа разработаны на основании:

1) Конституции Российской Федерации;

2) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации;

3) Земельного кодекса Российской Федерации;

4) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) Федерального Закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

7) Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

8) Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

9) Постановления Правительства Российской Федерации                                от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;

10) Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;

11) Закона Ставропольского от 10 апреля 2008 года края № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;

12) СП 82.13330.2016 Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;

13) СП 32.13330.2018 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

14) СП 31.03330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

15) СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

16) СП 54.13330.2016 Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

17) СП 118.13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

18) СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;

19) СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

20) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

21) СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест»;

22) ВСН 20-88 «Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог»;

23) ВСН 20-87 «Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах»;

24) СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

25) ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения»;

26) СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

27) ГОСТ Р 50597-93 «Безопасность дорожного движения»;

28) ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений»;

29) ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;

30) Методического документа «Стандарт комплексного развития территорий».

- Статья 3. Основные понятия и термины

В целях применения настоящих Правил благоустройства используются следующие основные термины и определения:

- аварийные работы – работы, обеспечивающие восстановление работоспособности систем инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, канализации, связи и др.) на территории Андроповского муниципального округа при внезапно возникающих неисправностях (аварийных ситуациях);

- аварийная ситуация – ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надежности ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения) села, квартала, жилого дома, другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе инженерных коммуникаций и сооружений;

- аварийное дерево – дерево, представляющее угрозу для жизни, здоровья или имущества человека. Аварийным также считается дерево, вероятность падения которого ввиду внешних природных или не природных факторов достаточно велика. К таким деревьям можно отнести: старые, сухие, трухлые, расколовшиеся, с повреждением корневой системы, ветки которых повисли на проводах, крышах и других объектах, либо когда ствол дерева находится в наклонном положении к земле с углом больше 60 градусов;

- архитектурно-градостроительный облик здания, строения, сооружения – внешний облик здания, строения, сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно-планировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности здания, строения, сооружения (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов);

- благоустройство – комплекс предусмотренных настоящими Правилами благоустройства мероприятий по содержанию территории Андроповского муниципального округа, а также по проектированию и размещению элементов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Андроповского муниципального округа;

- бордюрный пандус – сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень;

- бункер-накопитель – емкость для сбора твердых коммунальных отходов или крупно-габаритных отходов объемом свыше 6 кубических метров;

- вывески – информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, сооружений, включая витрины, внешние поверхности нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие сведения, предусмотренные действующим законодательством, в том числе настоящими Правилами благоустройства;

- вертикальное озеленение – использование фасадных поверхностей зданий и сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п. для размещения на них стационарных и мобильных зеленых насаждений;

- виды площадок функционального назначения – это детские игровые, спортивные, для отдыха и досуга, контейнерные – для установки мусоросборников, для выгула и дрессировки животных, для парковки и стоянки транспорта;

- восстановительное озеленение – озеленение, проводимое во всех случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений;

- восстановительная стоимость зеленых насаждений – стоимостная оценка зеленых насаждений, включающая в себя все затраты на закладку зеленых насаждений (покупка, посадка) и их содержание (уход) до состояния, обеспечивающего выполнение насаждениями их экологических, защитных, рекреационных, эстетических и иных функций в пересчете на одно дерево, один кустарник, одну лиану, единицу площади или иную единицу измерения;

- газон – травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для парковых сооружений и (или) самостоятельным элементом ландшафтной композиции;

- грунт – субстрат, состоящий из минерального и органического вещества природного и антропогенного происхождения;

- дворовая (внутриквартальная) территория – прилегающая территория, ограниченная по периметру многоквартирными жилыми домами (границами земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома), используемая собственниками помещений в многоквартирном доме, на которой в интересах указанных лиц размещаются детские площадки, места отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, детские и спортивные площадки, контейнерные площадки, въезды, сквозные проезды, тротуары, газоны, иные зеленые насаждения;

- детская игровая площадка (детская площадка) – элемент благоустройства, площадка функционального назначения. Специально оборудованная территория, предназначенная для подвижных игр, активного отдыха детей разных возрастов, включающая в себя песочницы, качели, горки, карусели, скамейки, навесы, домики-беседки, качалки на пружине, игровые установки, ограждения и другое оборудование, расположенное на территории детской игровой площадки;

- детали и элементы фасада – балконы, лоджии, водоотводящие устройства, окна, двери, ограждения, расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски, входные группы, козырьки, витрины, вывески;

- дополнительное оборудование фасада – системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий (блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, маркизы);

- жидкие отходы – отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки, инфильтрационные воды объектов размещения этих отходов;

- зоны тихого отдыха – элемент благоустройства, площадка функционального назначения. Специально оборудованная территория, на которой расположены малые архитектурные формы, озеленение, и предназначенная для отдыха;

- зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений естественного происхождения кроме сорных или посаженных на определенной территории.

- зимняя скользкость – снежно-ледяные образования, приводящие к снижению коэффициента сцепления, в том числе в виде гололедицы и снежного наката.

- земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

- информационная, временная конструкция – конструкция, предназначенная для размещения сведений информационного характера (в том числе о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте нахождения, режиме работы, перечне товаров, работ, услуг) и (или) используемая в качестве указателя (ориентира) местонахождения организации, размещаемая на земельном участке независимо от формы собственности;

- индивидуальное домовладение – земельный участок с расположенным на нем жилым домом (частью жилого дома) и примыкающими к нему и (или) отдельно стоящими на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворными постройками;

- капитальный ремонт дорожного покрытия – комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги;

- контейнерная площадка – место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенная для размещения контейнеров и бункеров-накопителей;

- летняя площадка с оказанием услуг питания – специально оборудованное временное сооружение при предприятии общественного питания, представляющая собой площадку для дополнительного обслуживания питанием потребителей;

- лоток – передвижной сезонный торговый объект, осуществляющий разносную торговлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место продавца, на площади, которой размещен товарный запас на один день;

- малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, ограничивающие устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации;

- мусор – это бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности, утратившие свои потребительские свойства;

- нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального округа экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в составе местных норм и Правил благоустройства территории муниципального округа;

- наружная реклама – реклама, распространяемая с использованием щитов, стендов, строительных сеток, электронных табло и иных технических средств стабильного территориального размещения монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта;

- нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

- общественные пространства (территории общего пользования) – это территории муниципального округа, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства;

- объект комплексного благоустройства – часть территории Андроповского муниципального округа, на которой осуществляется деятельность по комплексному благоустройству, в том числе площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории Андроповского муниципального округа;

- озеленение – совокупность работ, связанных с созданием и использованием растительных насаждений, направленных на улучшение экологического состояния окружающей среды и благоустройства территорий;

- озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом;

- прилегающая территория – часть территории общего пользования с элементами благоустройства, непосредственно примыкающая к границе земельного участка, здания, строения, сооружения (включая временные), ограждения, строительной площадки, к объектам торговли и иным объектам, находящимся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, в аренде, пользовании. Границы прилегающей территории определяются в соответствии с настоящими Правилами благоустройства;

- парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе, частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

- площадки для выгула домашних животных – элемент благоустройства, площадка функционального назначения. Специально оборудованные территории, с защитным ограждением и элементами благоустройства;

- палисадники – элемент благоустройства территории в виде ограждения вдоль фасадов жилых домов высотой не более 1,2 метра и шириной не более 1,5 метров, используемый для выращивания цветочных культур, низкорослых и среднерослых декоративных кустарников;

- проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения, в том числе цветовые, по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

- паспорт наружной отделки фасада – документ, содержащий текстовые и графические материалы, отображающие информацию о внешнем оформлении фасада здания, строения и сооружения, его деталей и элементов с указанием материалов, способов отделки и цветов фасада, а также о размещении дополнительного оборудования фасада;

- павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест; озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом;

- пассажирский транспорт – состоит из индивидуального, ведомственного и общественного (маршрутного) транспорта;

- плановые работы – работы, проводимые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и систем инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, канализации, связи и др.), при археологических, реставрационных работах, при работах по благоустройству и озеленению территорий, а также по установке и демонтажу объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе отдельно стоящих рекламных конструкций, знаково-информационных систем, других конструкций и объектов на территории Андроповского муниципального округа;

- развитие объекта благоустройства – осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов;

- реклама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств, информация о физическом или юридическом лице, товарах, услугах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределённого круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическим, юридическим лицам, товарам, услугам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний;

- специализированные организации – индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие в установленном порядке на основании разрешительной документации определенный вид деятельности;

- содержание объекта благоустройства – поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов;

- спортивная площадка – элемент благоустройства, площадка функционального назначения. Специально оборудованная территория, на которой расположено оборудование или элементы оборудования, и предназначена для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, включающая в себя мостики-лесенки, турники, гимнастические комплексы, турники-рукоходы, брусья, баскетбольные щиты, спортивные установки, футбольные ворота, уличные тренажеры, стойки волейбольные с сеткой и другое оборудование, расположенное на территории спортивной площадки;

- свалка мусора несанкционированная – самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование твердых бытовых отходов, твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, растительных и биологических отходов, мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц;

- твердое покрытие – дорожное покрытие в составе дорожных одежд;

- тактильные наземные указатели – средства отображения информации, представляющие собой полосу определенного рисунка и цвета, позволяющие инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания стопами ног, тростью или используя остаточное зрение (дорожные и напольные, предупреждающие и направляющие);

- транспортный проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам. Система транспортных коммуникаций, обеспечивающая транспортную связь между зданиями и участками внутри кварталов, производственных и общественных зон, с улично-дорожной сетью населенного пункта;

- уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, мусора, снега, а также мероприятия, направленные на обеспечение чистоты и порядка, а также экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

- улица – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);

- управляющие многоквартирными домами – собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление в многоквартирном доме, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании договоров управления или заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме в порядке, установленном действующим законодательством;

- функциональное зонирование – это разделение участка на отдельные части, несущие определенную функциональную нагрузку, а также осуществление взаимосвязи этих зон между собой;

- функциональное освещение – элемент благоустройства, осветительное оборудование для обеспечения безопасности передвижения в темноте, направленно на освещение функциональных зон, входов в подъезды;

- фасад здания, сооружения – наружная, лицевая сторона здания, сооружения. У здания имеется главный фасад, уличный фасад, дворовый фаса;

- эскизный проект – графические материалы, содержащие характеристику объекта. Эскизный проект является частью технического задания для проектировании;

- элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, а также система организации субъектов городской среды;

- элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных  дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.

- РАЗДЕЛ II.ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

- ГЛАВА 1. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

- Статья 4. Проектирование и размещение малых архитектурных форм

1. При проектировании и выборе малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий.

2. Малые архитектурные формы – это элементы монументально-декоративного оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, элементы коммунально-бытового назначения, ограничивающие устройства, уличное техническое оборудование.

3. Малые архитектурные формы должны иметь конструктивное решение, гарантирующее их устойчивость, надежность и безопасность граждан.

4. Размещение (установка, сооружение) и демонтаж малых архитектурных форм на территориях общего пользования осуществляется по согласованию с администрацией Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация Андроповского муниципального округа).

5. Размещение малых архитектурных форм в зонах охраны объектов культурного наследия производится с соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия.

6. Малые архитектурные формы, устанавливаемые с нарушением требований законодательства, строительных правил и санитарных норм, настоящих Правил благоустройства, подлежат демонтажу.

- Статья 5. Содержание малых архитектурных форм

1. Под содержанием малых архитектурных форм понимается комплекс мероприятий, направленных на сохранение объектов в чистом и исправном состоянии, состоящий из санитарной очистки (уборка мусора, удаление надписей, объявлений и листовок, мойка и чистка), поддержания их надлежащего физического, эстетического и технического состояния и безопасности.

2. Малые архитектурные формы должны иметь опрятный внешний вид, быть окрашенными и вымытыми. Объекты должны содержаться в исправном состоянии и быть безопасны для граждан и состояния других объектов. Повреждения малых архитектурных форм (разбитые стекла, повреждения обшивки, скамеек и прочее) должны устраняться их собственниками, владельцами; повреждения малых архитектурных форм, находящихся в муниципальной собственности – организациями, осуществляющими их эксплуатацию и содержание, в срок не более 5 дней с момента обнаружения повреждения.

3. Санитарная очистка, ремонт и замена конструктивных элементов малых архитектурных форм должна производиться лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, по мере необходимости. Окраска производится по мере необходимости, но не менее одного раза в год.

4. При отсутствии сведений о владельцах малых архитектурных форм лицами, ответственными за содержание малых архитектурных форм, являются владельцы земельных участков, в границах которых установлены малые архитектурные формы, на территориях общего пользования – администрация Андроповского муниципального округа.

5. Малые архитектурные формы, имеющие повреждения, препятствующие их дальнейшей эксплуатации, демонтируются и вывозятся за счет средств их владельцев.

6. На территории Андроповского муниципального округа запрещается загрязнять, повреждать, самовольно переставлять скамейки, декоративные вазы, урны для мусора и другие малые архитектурные формы.

- Статья 6. Средства наружной рекламы и информации

1. Места для размещения рекламных конструкций определяются в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, в соответствии с действующим законодательством.

Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места для размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах должна соответствовать документам территориального планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности.

2. Запрещается установка (размещение) нестационарных конструкций (не являющихся рекламными конструкциями, в том числе штендеров), используемых в целях размещения информации и (или) рекламы, на проезжих частях улиц и дорог, тротуарах, пешеходных переходах, остановочных пунктах, газонах, клумбах, в парках и скверах, зеленых зонах.

3. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, необходимо обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать полностью.

4. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). Запрещается размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний. Рекламу рекомендуется размещать на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более четырех.

5. Следует размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 сантиметров. На памятниках архитектуры рекомендуется размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов рекомендуется разработка собственных архитектурно-художественных концепций, определяющих размещение и конструкцию вывесок.

6. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам следует разрешать на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных строительных ограждениях.

Юридические лица и граждане, осуществившие размещение рекламно-информационных элементов, объявлений, плакатов, афиш, листовок и т.п. без соответствующих разрешений, а также в местах, не предусмотренных для этих целей, несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие данные объекты.

8. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) запрещено располагать ближе 6 метров от жилых, общественных и офисных зданий.

9. Навигацию рекомендуется размещать в удобных местах, не вызывая визуальный шум и не перекрывая архитектурные элементы зданий.

10. Уличное искусство рекомендуется использовать при оформлении глухих заборов и брандмауэров в регламентированных для этих целей зонах и типах объектов. В центральной части поселений и других значимых территориях подобное оформление должно получать согласование администрации Андроповского муниципального округа.

- Статья 7. Водные устройства

1. Водные устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, декоративные водоемы) выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

2. Водные устройства всех видов должны быть снабжены водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

3. Фонтаны проектируются на основании индивидуальных проектов.

4. Работа фонтанов осуществляется в летний период                                          с 1 июня по 1 сентября с 08.00 часов до 22.00 часов. Дополнительно фонтаны работают в праздничные дни в весенний период.

5. Фонтаны должны функционировать стабильно с техническими перерывами на проведение профилактического осмотра и ремонта.

6. Ежегодно должно выполняться техническое обслуживание и текущий ремонт фонтанов. Данные работы включают в себя ревизию водозапорной арматуры, прочистку фильтрующих элементов, покраску и прочистку элементов фонтанного оборудования, очистку чаш фонтанов от грязи, их дезобработку, обслуживание напорных водопроводов, своевременную прочистку сливной канализации, монтаж и демонтаж фонтанного оборудования, ревизию насосов и перемотку электродвигателей.

7. В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно.

8. Содержание в исправном состоянии и ремонт фонтанов осуществляется их владельцами.

9. Декоративный водоем, являющийся искусственным элементом ландшафта, следует сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема должно быть водонепроницаемым, гладким, удобным для очистки и очищаться по мере загрязнения.

10. Запрещается загрязнять водные устройства, купаться в фонтанах, декоративных водоемах, ломать оборудование фонтанов и иных водных устройств.

- Статья 8. Городская мебель

1. К городской мебели относятся различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, скамей и столов на площадках для настольных игр, детских площадках.

2. Установку скамей следует предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, парках, скверах, детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части следует выполнять не выступающими над поверхностью земли. Поверхности скамьи для отдыха следует выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно пропиткой). Допускается установка скамей с пластиковой поверхностью.

3. На территории парков допускается выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

4. Запрещается повреждать, ломать, загрязнять городскую мебель, делать надписи на скамьях и столах.

5. Установку, содержание и ремонт городской мебели на улицах, площадях, скверах, аллеях осуществляет администрация Андроповского муниципального округа.

- Статья 9. Элементы коммунально-бытового назначения

1. Для предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест на территории Андроповского муниципального округа должны устанавливаться урны:

1) организациями и гражданами – у входов в здания (за исключением индивидуальных жилых домов), сооружения, находящиеся в их собственности (владении, пользовании);

2) организациями торговли – у входа и выхода из торговых объектов (зданий, помещений, павильонов), у киосков, лотков, летних площадок с оказанием услуг питания;

3) управляющими многоквартирными домами – у входов в многоквартирный жилой дом, на дворовой (внутриквартальной) территории;

4) организациями, в ведении которых находятся объекты рекреации (парки,  скверы, бульвары) – у скамей, некапитальных нестационарных объектов, уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания, в местах, удобных для их очистки;

5) лицами, осуществляющими эксплуатацию (балансодержатели, арендаторы, собственники и т.д.) банкоматов, терминалов оплаты услуг – на расстоянии не более 1 метра от данных объектов.

2. Урны должны содержаться в исправном состоянии, очищаться от мусора по мере его накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой воздуха выше +14°С – ежедневно и не реже одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться.

3. Расстояние между урнами должно быть не более 100 метров, а на основных пешеходных коммуникациях – не более 40 метров, если иное не установлено санитарными правилами и нормами.

4. Обязанность по приобретению, установке урн несут организации и граждане, указанные в части 1 настоящей статьи, на территории мест общего пользования – администрация Андроповского муниципального округа.

- Статья 10. Ограждения, шлагбаумы и иные ограничивающие устройства

1. К ограничивающим устройствам относятся механические, передвижные и стационарные объекты, служащие для ограничения пешеходного или автомобильного движения на определенной территории (шлагбаумы, железобетонные блоки, иные строительные конструкции, металлические цепи, тросы ограждения стационарные или переносные и т.д.).

2. На территории Андроповского муниципального округа не допускается установка ограждений и ограничивающих устройств на прилегающих, дворовых (внутриквартальных) территориях и территориях общего пользования, за исключением:

1) ограждения строительных площадок и мест проведения ремонтных работ;

2) ограждения земельных участков образовательных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, объектов с особым режимом эксплуатации и иных объектов, имеющих самостоятельный земельный участок, подлежащий ограждению в соответствии с проектной документацией;

3) ограждения территорий охраняемых автостоянок, объектов инженерного оборудования коммунальной инфраструктуры;

4) организации безопасного пешеходного движения вблизи проезжей части улиц и магистралей;

5) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3. Ограничивающие устройства на территории Андроповского муниципального округа должны проектироваться в соответствии с действующими техническими регламентами и иными нормативно-техническими документами.

4. На территориях общественного, рекреационного назначения, на дворовых (внутриквартальных) территориях запрещено проектирование и установка глухих и железобетонных ограждений. На указанных территориях применяются декоративные металлические ограждения.

5. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон необходимо предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой 0,8-1,1 метра. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом от лицевой стороны бортового камня не менее 0,3 метра.

- Статья 11. Уличное техническое оборудование

1. К уличному техническому оборудованию относятся укрытия таксофонов, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

2. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать установленным строительными нормами и правилами требованиям к доступности для маломобильных групп населения.

3. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения должно быть предусмотрено их электроосвещение. Кроме этого, следует не менее одного из таксофонов (или одного в каждом ряду) устанавливать на такой высоте, чтобы монетоприемник находился на высоте 1,3 метра от уровня земли.

4. Установку уличного технического оборудования следует выполнять, не нарушая условий передвижения, в соответствии с техническими нормами, в том числе:

1) крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), должны быть на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок не должен превышать 20 миллиметров;

2) вентиляционные шахты должны быть оборудованы решетками.

5. Запрещается повреждать, загрязнять уличное инженерное оборудование, делать надписи на укрытиях таксофонов, снимать и передвигать крышки люков смотровых колодцев, решетки вентиляционных шахт.

6. Обязанность по содержанию, ремонту, замене пришедшего в негодность уличного инженерного оборудования возлагается на его собственников, пользователей, управляющих многоквартирными домами.

Статья 12. Пешеходные коммуникации

1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории Андроповского муниципального округа. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки, обеспечивающие минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоустройства и озеленения. При определенных уклонах рельефа предусматривается устройство лестниц и пандусов.

2. Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе и устойчивым к износу, иметь достаточную ширину для обеспечения комфортной пропускной способности (предотвращение образования толпы в общественных местах).

3. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж пешеходных дорожек должны обеспечить предупреждение образования гололеда и слякоти зимой, луж и грязи в теплый период.

4. Пешеходные маршруты должны быть хорошо освещены, оборудованы элементами благоустройства (скамейки, урны, малые архитектурные формы), визуальной не рекламной информацией, с озеленением.

5. При планировании пешеходных маршрутов предусматривается достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных граждан.

6. Пешеходные маршруты не должны быть прямолинейными и монотонными. Сеть пешеходных дорожек должна предусматривать возможности для альтернативных пешеходных маршрутов между двумя любыми точками города.

7. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств (включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.

Статья 13. Основные пешеходные коммуникации

1. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

2. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.

3. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами рекомендуется устройство бордюрных пандусов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки, парковки и стоянки транспортных средств.

4. Зеленые насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки                          равную 2 метрам. При ширине основных пешеходных                                 коммуникаций 1,5 метра через каждые 30 метров рекомендуется предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

5. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестационарных сооружений, складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 метра), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не рекомендуется устанавливать менее 1,8 метра.

6. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 человек на гектар рекомендуется оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 метров. Площадка, как правило, должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 сантиметров, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути –                                    не менее 60 сантиметров. Длину площадки рекомендуется рассчитывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 сантиметров рядом со скамьей).

7. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

8. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций устанавливают с возможностью их всесезонной эксплуатации.

9. В зонах пешеходных коммуникаций допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений.

- ГЛАВА 2. ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Статья 14. Требования к игровому и спортивному оборудованию

1. Игровое и спортивное оборудование на территории Андроповского муниципального округа представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков следует обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

3. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

1) деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;

2) металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластиковые конструкции;

3) бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

4) оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

4. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, кромки поверхностей оборудования должны иметь фаски. Конструкции должны исключать застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения, поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка, иметь диаметр                                         не более 25 миллиметров.

5. Для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 метров должна быть предусмотрена возможность доступа внутрь оборудования через отверстия (не менее двух) диаметром не менее 500 миллиметров.

6. При строительстве или реконструкции игрового или спортивного оборудования, детских площадок материалы, используемые при строительстве или реконструкции, должны иметь сертификаты качества на материалы.

7. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). Металлические конструкции спортивного оборудования должны иметь надежные соединения, антикоррозийную обработку, ровные гладкие поверхности, прочные покрытия и окраску.

8. Игровое и спортивное оборудование должно находиться в исправном состоянии, быть покрашено, надежно закреплено, обследоваться не реже одного раза в три месяца его собственниками, пользователями, а расположенные на территории многоквартирных домов – управляющими многоквартирными домами.

9. Игровое и спортивное оборудование, имеющее повреждения, препятствующие их дальнейшей эксплуатации, демонтируется и вывозится за счет лиц, указанных в пункте 8 настоящей статьи.

- Статья 15. Детские площадки

1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков от 12 до 16 лет могут быть организованы спортивно-игровые комплексы (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) с оборудованием специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, парковок, контейнерных площадок, участков между гаражами, травмоопасных мест и объектов. Подходы к детским площадкам не должны быть организованы с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до стоянок и участков гаражей следует принимать в соответствии со строительными нормами и правилами.

3. Детская площадка должна быть обустроена ударопоглащающим покрытием, игровым оборудованием, скамьями и урнами, осветительным оборудованием, зелеными насаждениями.

Ударопоглащающие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других местах, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек следует оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом.

Для сопряжения поверхностей детской площадки и газона следует применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

4. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок должно быть не менее 10 метров.

5. При реконструкции и размещении детских площадок во избежание травматизма следует не допускать наличия на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек                  (как правило, у турников и качелей).

6. Детские площадки должны быть изолированы от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

7. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках следует соблюдать следующие минимальные расстояния безопасности:

1) горки, городки – не менее 1,0 метра от боковых сторон и 2,0 метра вперед от нижнего ската горки или городка;

2) качалки, балансиры – не менее 1,0 метра в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 метра от крайних точек качалки в состоянии наклона;

3) качели – не менее 1,5 метра в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 метра вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона;

4) карусели – не менее 2,0 метра в стороны от боковых конструкций и не менее 3,0 метра вверх от нижней вращающейся поверхности карусели.

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней, устройство твердых видов покрытия, а также наличие веток, стволов, корней деревьев.

8. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена детская площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте                              менее 2,5 метра.

9. Детская площадка должна регулярно подметаться, очищаться от мусора, в зимнее время должна также очищаться от снега. Ежегодно, весной,  на детских площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям.

10. Запрещается остановка и стоянка автотранспорта на детских площадках.

11. Ответственность за содержание детских площадок возлагается на собственников, пользователей, управляющих многоквартирными домами.

- Статья 16. Площадки отдыха

1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.

2. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок для тихого отдыха должно быть не менее 10 метров, площадок шумных настольных игр                  не менее 25 метров.

3. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

4. Допускается совмещение площадок для отдыха и детских площадок в соответствии с частью 2 статьи 14 настоящих Правил благоустройства. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

5. Функционирование осветительного оборудования необходимо обеспечивать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

6. Ответственность за содержание площадок для отдыха возлагается на собственников, пользователей, управляющих многоквартирными домами.

- Статья 17. Спортивные площадки

1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей определяется согласно действующим санитарным нормам и правилам.

2. Минимальное расстояние от границ спортивных площадок до окон жилых домов должно составлять от 20 до 40 метров в зависимости от шумовых характеристик площадки.

3. Спортивные площадки должны быть оборудованы покрытием (мягкое, твердое, газонное) в зависимости от назначения спортивной площадки, спортивным оборудованием.

4. Спортивные площадки, предназначенные для спортивных игр, должны быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5-3 метра, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 метра.

5. Размещение спортивного оборудования на спортивных площадках должно осуществляться с соблюдением требований, установленных статьей 13 настоящих Правил благоустройства.

6. Допускается размещать озеленение по периметру площадки, высаживать быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 метров. Не допускается для озеленения спортивных площадок применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки допускается применение вертикального озеленения.

7. Запрещается остановка и стоянка автотранспорта на территории спортивных площадок.

8. Ответственность за содержание спортивных площадок возлагается на собственников, пользователей, управляющих многоквартирными домами.

- Статья 18. Велосипедные дорожки

1. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для маломобильных пешеходов.

2. При создании велосипедных путей создаются условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

3. Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов применяются различные решения – от организации полностью изолированной велодорожки, связывающей периферийные районы с центром муниципального округа, до полного отсутствия выделенных велодорожек или велополос на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 километров в час.

4. При организации объектов велосипедной инфраструктуры создаются условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.

5. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

6. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, целесообразно предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.

7. Для эффективного использования велосипедного передвижения применяются следующие меры:

1) маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;

2) комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках пешеходного и автомобильного движения (например, проезды под интенсивными автомобильными перекрестками);

3) снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в округе, чтобы велосипедисты могли безопасно пользоваться проезжей частью;

4) организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;

5) организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и остановках внеуличного транспорта;

6) безопасные велопарковки с ответственным хранением в зонах ТПУ и остановок внеуличного транспорта, а также в центрах активности.

- Статья 19. Площадки автостоянок и парковок

1. На территории Андроповского муниципального округа предусматриваются следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде «карманов» и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых и др.).

На территории Андроповского муниципального округа может быть предусмотрено проектирование крытых многоярусных автостоянок и парковок.

2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий должно приниматься в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2003 года № 74.

3. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов необходимо проектировать согласно СП 59.13330.2012 Свод Правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 605 (далее – СП 59.13330.2012).

4. Проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок общественного транспорта не допускается. Организация заездов на автостоянки должна быть не ближе 15 метров от конца или начала посадочной площадки остановки общественного транспорта.

5. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование.

6. Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки бортового камня. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов).

Статья 20. Пешеходные коммуникации

1. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. Устройство пешеходных коммуникаций должно обеспечить  возможность  безопасного  и  беспрепятственного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения.

2. Продольный и поперечный (односкатный или двускатный) уклоны пешеходных коммуникаций для обеспечения передвижения инвалидных колясок устанавливается с учетом условий рельефа местности, при необходимости с устройством горизонтальных участков, лестниц и пандусов, обеспечивающих безопасное передвижение инвалидных колясок.

3. Пересечения пешеходных коммуникаций с транспортными проездами оборудуются бордюрными пандусами.

4. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

5. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями.

6. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 метров через каждые 30 метров предусматриваются уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

7. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 человек на гектар оборудуются площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 метров. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 сантиметров, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути – не менее 60 сантиметров. Длина площадки рассчитывается на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн, а также – места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 сантиметров рядом со скамьей).

Статья 21. Площадки для выгула домашних животных

1. Размеры площадок для выгула домашних животных не должны превышать 600 квадратных метров Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 25 метров, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 метров.

2. Перечень объектов благоустройства на территории площадки для выгула домашних животных включает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, контейнер для экскрементов домашних животных, осветительное и информационное оборудование.

3. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула домашних животных, следует предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное). Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев домашних животных, должна иметь твердый или комбинированный вид покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.), а также обеспечивающее возможность регулярной уборки и обновления. Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом покрытия.

4. Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 метра. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволить животному покинуть площадку или причинить себе травму.

5. На территории площадки должен быть установлен информационный стенд с правилами пользования площадкой и правилами содержания домашних животных.

Статья 22. Площадки для дрессировки собак

1. Площадки для дрессировки собак должны быть размещены на расстоянии не менее, чем на 50 метров от зданий и сооружений жилого и общественного назначения.

2. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее двух на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

3. Покрытие площадки должно предусматривать ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также обеспечивающее возможность регулярной уборки и обновления.

4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 метров. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму.

5. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными и (или) тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

- Статья 23. Площадки для установки мусоросборников

1. Площадки для установки мусоросборников – специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Наличие таких площадок необходимо предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТКО.

2. Площадки должны быть удалены от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 метров, на участках жилой застройки – не далее 100 метров от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда. Территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок.

3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТКО.

Рекомендуется проектировать озеленение площадки.

4. Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки должен                              составлять 5-10 процентов в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

- ГЛАВА 3. ОСВЕЩЕНИЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Статья 24. Освещение территорий, размещение осветительного оборудования

1. Улицы, площади, скверы, пешеходные аллеи, дороги, мосты, общественные и рекреационные территории, дворовые территории, территории промышленных и коммунальных предприятий, социальных объектов, а также арки входов, номерные знаки жилых и общественных зданий, дорожные знаки и указатели, иные объекты информации, рекламные конструкции, витрины должны освещаться в темное время суток.

2. Освещенность улиц и дорог на территории Андроповского муниципального округа обеспечивается в соответствии с действующими ГОСТами, нормами и правилами.

3. На территории Андроповского муниципального округа применяется функциональное, архитектурное, праздничное и информационное освещение.

4. При проектировании указанных видов освещения необходимо обеспечивать:

1) количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения;

2) надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

3) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

4) эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

5) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

5. Включение осветительного оборудования производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние и утренние сумерки.

6. Включение и отключение освещения архитектурного и информационного освещения производится в режиме работы уличного освещения.

7. График работы установок наружного освещения территории Андроповского муниципального округа утверждается постановлением администрации Андроповского муниципального округа.

8. К информационному освещению относится световая информация, реклама, освещение указателей, информационных табличек, иные световые объекты информации, помогающие пешеходам и водителям автотранспорта ориентироваться в пространстве в темное время суток.

9. Освещение рекламных конструкций обеспечивают их владельцы (рекламораспространители), номерных знаков жилых домов, общественных зданий – собственники указанных объектов.

10. Размещение уличных фонарей, торшеров, другого осветительного оборудования в сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать созданию безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения.

11. Ответственность за содержание осветительного оборудования возлагается на собственников, пользователей, управляющие многоквартирными домами.

- Статья 25. Содержание и эксплуатация осветительного оборудования

1. Содержание, ремонт и эксплуатация осветительного оборудования, предназначенного для освещения территории Андроповского муниципального округа и наружного освещения объектов (далее – осветительное оборудование), осуществляется собственниками указанного осветительного оборудования с соблюдением требований законодательства и настоящих Правил благоустройства.

2. Количество недействующих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов, на внутриквартальных территориях – 20 процентов от их общего количества. Не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

3. Замена недействующих светильников должна производиться их собственниками, пользователями, управляющими многоквартирными домами в срок не превышающий 3 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения.

4. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы осветительного оборудования должны быть технически исправны, содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

5. Повреждения осветительного оборудования или его элементов при дорожно-транспортных происшествиях устраняются за счет виновного лица. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется собственниками опор или специализированной организацией в течение суток с момента их обнаружения за счет виновного лица.

6. Организации и граждане обязаны содержать в исправном состоянии осветительное оборудование, расположенное на прилегающих территориях объектов, находящихся в их собственности (владении, пользовании), и дворовых территориях.

7. Нарушения в работе осветительного оборудования всех видов освещения, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, должны устраняться собственниками или пользователями осветительного оборудования немедленно после обнаружения.

8. На территории Андроповского муниципального округа запрещается:

1) самовольное подключение проводов и кабелей к сетям уличного освещения и осветительному оборудованию;

2) эксплуатация сетей уличного освещения и осветительного оборудования при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

- Статья 26. Размещение и эксплуатация праздничного освещения

1. К праздничному освещению (праздничной иллюминации) относятся световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

2. Организацию размещения праздничной иллюминации улиц, площадей и иных территорий Андроповского муниципального округа осуществляет администрация Андроповского муниципального округа.

3. Праздничная иллюминация улиц, площадей и иных территорий Андроповского муниципального округа выполняется специализированными организациями по договору (контракту).

4. Собственники зданий, строений, сооружений, земельных участков вправе размещать элементы праздничного освещения на принадлежащих им объектах с учетом технической возможности их подключения.

5. После окончания праздника праздничное освещение улиц, площадей и иных территорий Андроповского муниципального округа должно быть отключено или демонтировано выполнившим его лицом в течение 10 дней.

- ГЛАВА 4. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

- Статья 27. Элементы инженерной подготовки и защиты территории

1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории должны обеспечивать безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

2. При проектировании объектов комплексного благоустройства территории организацию рельефа реконструируемой территории следует ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода.

3. При организации рельефа должно производиться снятие плодородного слоя почвы и оборудование места для его временного хранения. При проведении подсыпки грунта на территории необходимо использовать только верхние плодородные слои почвы.

4. При террасировании рельефа проектируются подпорные стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

5. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса на территории Андроповского муниципального округа, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

6. Проектирование стока поверхностных вод на территории Андроповского муниципального округа проводится согласно СП 32.13330.2012. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков) лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

- Статья 28. Лестницы, пандусы, средства обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения

1. При проектировании, строительстве, реконструкции пешеходных коммуникаций при уклонах местности, а в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, лестницы, оснащаются пандусом и поручнями.

Пандус должен выполняться из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 миллиметров и поручни.

При повороте пандуса или его протяженности более 9 метров не реже чем через каждые 9 метров должны быть предусмотрены горизонтальные площадки.

2. При пересечении пешеходных коммуникаций с автомобильными дорогами, проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, должен предусматриваться бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

3. При проектировании, строительстве, реконструкции общественных и жилых зданий на территории Андроповского муниципального округа входы в здания должны оборудоваться пандусами в соответствии со строительными нормами и правилами. При отсутствии технической возможности размещения пандусов, здания должны оборудоваться техническими средствами, обеспечивающими доступность зданий для маломобильных групп населения.

- Статья 29. Порядок отвода поверхностных вод

1. Порядок отвода дождевых, талых (далее «поверхностных») вод с земельных участков физических и юридических лиц определяется администрацией Андроповского муниципального округа в каждом конкретном случае, а также, в общем, на территории муниципального образования.

2. Отвод поверхностных вод осуществляется с учетом рельефа местности и естественных водотоков, с максимальным их использованием, в целях обеспечения наибольшей возможности отвода воды в сторону от жилых и иных построек, расположенных как на данном, так и на соседнем участке, исключив попадание воды на соседние земельные участки, основной, прилегающей и закрепленной территориями.

3. При строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений на земельных участках, находящихся в собственности (владении, пользовании) юридических и физических лиц запрещается устройство скатов крыш в сторону соседних земельных участков. В существующей застройке, при наличии ската крыши здания, строения, сооружения в сторону соседнего земельного участка, собственник (владелец, пользователь) данного земельного участка обязан установить за свой счет водосточные желоба по всей длине крыши здания, строения, сооружения со стороны соседнего земельного участка с таким расчетом, чтобы осуществлять сбор и отвод поверхностных вод за пределы своего и соседнего земельного участка, исключая попадание собираемой воды на соседний земельный участок.

4. При невозможности отвода поверхностных вод с земельного участка в уличный кювет, при расположении кювета выше уровня поверхности земельного участка, водоток направляется через соседние земельные участки. Собственники (владельцы, пользователи) соседних земельных участков, через которые предполагается произвести отвод поверхностных вод, обязаны обеспечить пропуск поверхностных вод с соседних земельных участков.

5. Юридическим и физическим лицам при осуществлении строительства или благоустройства территории необходимо согласовать схему водоотведения на рассматриваемом земельном участке с администрацией Андроповского муниципального округа.

6. Юридические и физические лица обязаны содержать в исправном состоянии технические сооружения для отвода поверхностных вод (трубы, дамбы, кюветы, дренажи, коллекторы ливневой канализации, дождеприемные колодцы и т.п.), регулярно очищать их от наносов, растительности и мусора, на основной, прилегающей и закрепленной территориях.

7. Уборка и очистка технических сооружений для отвода поверхностных вод (трубы, дамбы, кюветы, дренажи, коллекторы ливневой канализации, дождеприемные колодцы и т.п.), производится по мере необходимости, но не реже двух раз в год - в начале летнего и зимнего периодов.

8. Не допускается засорение, ограничивающее пропускную способность решеток ливнесточных (дождеприемных) колодцев, смотровых, дождеприемных и перепадных колодцев, трубопроводов и коллекторов ливневой канализации. Запрещается повреждение сетей ливневой канализации, взлом или разрушение водоприемных люков.

- ГЛАВА 5. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Статья 30. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов сезонной торговли

1. Некапитальными нестационарными являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающие устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений. К некапитальным нестационарным относятся объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера.

2. Размещение нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски и т.д.), в том числе нестационарных объектов по продаже сезонного ассортимента товаров (лотки, летние площадки по оказанию услуг питания, места продажи хвойных растений, бахчевых культур и т.д.), на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности (далее – нестационарные торговые объекты), осуществляется в соответствии с утверждаемой муниципальным правовым актом администрации Андроповского муниципального округа схемой размещения нестационарных торговых объектов на основании результатов конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Андроповского муниципального округа, проводимого в порядке, установленном администрацией Андроповского муниципального округа.

3. На территории Андроповского муниципального округа запрещается размещать нестационарные торговые объекты вне мест, утвержденных схемой размещения нестационарных торговых объектов, а также без договора на размещение нестационарного торгового объекта.

4. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории Андроповского муниципального округа не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, ухудшать визуальное восприятие среды и территории, благоустройство.

5. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 20 метров от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий.

6. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений под козырьками и  в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках  пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, электролиний и линий связи, а также ближе 20 метров от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий,                        3 метра – от ствола дерева.

7. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта. Сооружения следует устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).

8. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых территориях Андроповского муниципального округа при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов:

1) в местах проведения массовых мероприятий;

2) при крупных объектах торговли и услуг;

3) на территории объектов рекреации (парках, садах);

4) в местах установки АЗС, на автостоянках;

5) при некапитальных нестационарных сооружениях питания.

9. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории. Расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 метров. Туалетная кабина устанавливается на твердые виды покрытия.

- Статья 31. Требования к внешнему виду и санитарному состоянию нестационарных торговых объектов

- Конструктивные решения некапитальных нестационарных сооружений должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования. Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.

2. Территория, используемая для размещения нестационарного торгового объекта, и прилегающая территория благоустраиваются и содержатся в чистоте собственником или пользователем некапитального нестационарного сооружения.

3. Организации и граждане - собственники некапитальных нестационарных сооружений обязаны обеспечить:

1) ремонт, покраску до наступления летнего сезона и содержание в чистоте некапитального нестационарного сооружения;

2) уборку прилегающих территорий не менее двух раз в сутки;

3) наличие возле некапитального нестационарного сооружения урн для сбора мусора, их своевременную очистку;

4) вывоз или утилизацию отходов.

4. На территории Андроповского муниципального округа запрещается:

1) складирование тары на территориях, прилегающих к некапитальным нестационарным сооружениям;

2) подъезд к некапитальному нестационарному сооружению по газонам, тротуарам и пешеходным дорожкам.

- РАЗДЕЛ III. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

- ГЛАВА 6. ОЗЕЛЕНЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- Статья 32. Управление зелеными насаждениями

1. Настоящие Правила благоустройства являются обязательными для исполнения на территории Андроповского муниципального округа всеми юридическими лицами независимо от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами и распространяются на правоотношения, связанные с выполнением работ по озеленению, содержанию и охране зеленых насаждений, расположенных на землях и земельных участках государственная собственность на которые не разграничена, а также на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (за исключением зеленых насаждений, расположенных на территории земельных участков, предоставленных гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, садоводства, земельных участков, предоставленных некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства).

2. Независимо от формы собственности на земельный участок, являющийся полностью или частично озелененной территорией, собственник, землевладелец, землепользователь обязан содержать расположенные на нем зеленые насаждения в здоровом и благоустроенном состоянии и обеспечивать их сохранность за счет собственных средств.

3. Зеленые насаждения Андроповского муниципального округа являются составной частью природного комплекса Андроповского муниципального округа и включают в себя озелененные территории, образующие систему озеленения территории Андроповского муниципального округа, выполняющие рекреационные, средообразующие и санитарно-защитные функции.

4. В пределах Андроповского муниципального округа выделяются три категории озелененных территорий, обусловленные отношением к собственности, режимом пользования и способом хозяйствования:

1) озелененные территории общего пользования – территории, используемые для рекреации всего населения города;

2) озелененные территории ограниченного пользования – территории в пределах жилой, промышленной застройки, территорий и организаций социального обслуживания населения и здравоохранения, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения (за исключением зеленых насаждений на территории земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, садоводства, земельных участков, предоставленных некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства);

3) озелененные территории специального назначения – санитарно-защитные, водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, кладбища, зеленые насаждения вдоль автомобильных и железных дорог.

5. Основу управления зелеными насаждениями составляет инвентаризация зеленых насаждений, выполняемая физическими и юридическими лицами, в ведении которых зеленые насаждения находятся.

Статья 33. Содержание зеленых насаждений

## 1. Содержание зеленых насаждений на озелененных территориях общего пользования осуществляется администрацией Андроповского муниципального округа за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа.

2. Содержание зеленых насаждений на озелененных территориях ограниченного пользования и специального назначения осуществляется землепользователями, если иное не предусмотрено действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города, настоящими Правилами благоустройства или договором.

3. Финансирование содержания зеленых насаждений осуществляется:

1) на озелененных территориях общего пользования – за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа;

2) на озелененных территориях ограниченного пользования – за счет средств правообладателей земельных участков, если иное не предусмотрено действующим законодательством;

3) на озелененных территориях специального назначения: относящихся к муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена – за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа, относящихся к собственности иных субъектов – за счет средств правообладателей земельных участков, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4. Физические и юридические лица на предоставленных им земельных участках, обязаны:

1) обеспечить сохранность зеленых насаждений;

2) проводить уход за зелеными насаждениями в соответствии с настоящими Правилами благоустройства;

3) в течение всего года проводить необходимые меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений, в том числе уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев, замазку ран, дупел на деревьях;

4) в летнее время в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;

5) производить покос травы при высоте травостоя 12-15 сантиметров;

6) не допускать вытаптывания газонов, складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, льда и так далее;

7) в случаях, установленных действующим законодательством, не допускать самовольной посадки зеленых насаждений во избежание возможного повреждения существующих (или планируемых) инженерно-технических сетей (сооружений) коммунальной инфраструктуры;

8) в случаях, установленных действующим законодательством, производить новые посадки только по проектам, согласованным с администрацией Андроповского муниципального округа, с учетом перспектив развития Андроповского муниципального округа и существующей системы инженерно-технических сооружений и сетей;

9) возмещать ущерб, нанесенный зеленым насаждениям, в соответствии с действующим законодательством,  муниципальными правовыми актами Андроповского муниципального округа, настоящими Правилами благоустройства.

5. На территории, занятой зелеными насаждениями, запрещается:

1) проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций, добычи земли, песка, глины, которые могут повлечь за собой повреждение или уничтожение зеленых насаждений, без согласования с администрацией Андроповского муниципального округа;

2) устраивать на газонах и около посадок деревьев и кустарников остановки пассажирского транспорта и стационарные парковки;

3) ходить, сидеть и лежать на газонах, устраивать игры, ходить на лыжах, кататься на коньках и санках, за исключением мест, специально для этого отведенных;

4) использовать деревья в качестве столбов для укрепления оград, мачт освещения, размещения афиш и рекламы, вбивать в них гвозди и наносить другие повреждения;

5) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

6) рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;

7) раскапывать не отведенные для этих целей участки под огороды, разжигать костры, нарушать другие правила противопожарной охраны;

8) разорять муравейники, ловить, отстреливать птиц и животных.

6. На территории Андроповского муниципального округа запрещается самовольная вырубка (снос) зеленых насаждений (в том числе больных и сухостойных деревьев и кустарников), пересадка и обрезка зеленых насаждений, находящихся, без согласования.

7. Пригодность к пересадке деревьев и кустарников определяется администрацией Андроповского муниципального округа  с привлечением специалистов специализированных организаций.

8. Упавшие деревья должны быть немедленно удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий – лицами, ответственными за содержание территорий и инженерных коммуникаций, а в местах общего пользования – администрацией Андроповского муниципального округа с привлечением дорожных, энергоснабжающих и аварийно-спасательных служб, расположенных на территории Андроповского муниципального округа, с других территорий – в течение суток с момента обнаружения.

- Статья 34. Обеспечение сохранности зеленых насаждений при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства

- 1. Озеленение территорий Андроповского муниципального округа осуществляется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования и генеральным планом.

При производстве строительных работ на земельном участке, отведенном застройщику под строительство, в проектной документации указываются все подлежащие сохранению зеленые насаждения.

- Комплекс работ, связанных с озеленением и благоустройством территорий, должен производиться в соответствии с проектом озеленения и благоустройства, согласованным в установленном порядке с администрацией Андроповского муниципального округа и владельцами подземных инженерных коммуникаций.

2. Лица, осуществляющие подготовку проектной документации, при проведении исполнительной съемки участка наносят на план сохраняемые зеленые насаждения и определяют необходимый порядок выполнения строительных работ. Для озеленения территорий Андроповского муниципального округа применяется посадочный материал, соответствующий требованиям ГОСТ и возрастом не менее 3-х лет. Зеленые насаждения, отмеченные в проекте как сохраняемые, передаются на период строительства заказчику под охранную расписку, а тот в свою очередь передает их подрядчику. В случае отсутствия документа о передаче подрядчику зеленых насаждений ответственность за сохранность зеленых насаждений несет заказчик.

3. По завершении строительства, реконструкции, капитального строительства объектов капитального строительства заказчик или застройщик принимает от лица, осуществляющего строительство, переданные им перед началом строительства на сохранение зеленые насаждения.

4. При проведении работ строительные организации обязаны выполнять следующие мероприятия, обеспечивающие сохранность расположенных на земельном участке, отведенном под застройку или производство строительных работ, зеленых насаждений:

1) деревья, находящиеся на территории строительства, ограждаются сплошными щитами высотой 2 метра; щиты располагают треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола; в тех случаях, когда это сделать невозможно, вокруг каждого дерева, оставляемого на стройплощадке, сооружается индивидуальная защита, обеспечивающая сохранение ствола и кроны дерева от повреждения;

2) канавы, выкопанные на расстоянии до 3 метров от зеленых насаждений, весной и осенью засыпаются не позднее пяти дней, а зимой (при морозах) и летом (при засухе) – не позднее двух дней после начала производства работ;

3) не допускаются обнажения корней деревьев и засыпания приствольных кругов землей, строительными материалами и мусором;

4) согласовывать с администрацией Андроповского муниципального округа, начало строительных работ в зоне зеленых насаждений и уведомлять его об окончании работ не позднее дня окончания работ;

5) при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров и других сооружений в округе существующих зеленых насаждений не допускаются изменения вертикальных отметок против существующих                                          более чем на 5 сантиметров. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах и сметах предусматриваются соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев;

6) не допускается складирование строительных материалов и устройство  стоянки машин на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 метра от дерева и 1,5 метра от кустарников;

7) не допускается складирование горючих материалов ближе 10 метров от деревьев и кустарников;

8) подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагаются вне зеленых насаждений и не должны нарушать установленные ограждения деревьев;

9) работы подкопом в зоне корневой системы деревьев и кустарников производятся ниже расположения основных скелетных корней                                   (не менее 1,5 метра от поверхности почвы), без повреждения, корневой системы;

10) верхний растительный грунт на всех участках нового строительства подлежит сохранению, по краям строительной площадки производится его снятие. Забуртованный растительный грунт используется при озеленении этих или новых территорий.

5. При проведении работ по асфальтированию, мощению, покрытию тротуаров и проездов плиткой строительные организации обязаны оставлять вокруг дерева приствольный круг согласно следующим нормам:

1) у деревьев в возрасте свыше 70 лет, имеющих толщину ствола                       более 50 сантиметров, (для липы, пихты и ели независимо от размера и возраста) – диаметром не менее 2,5 метра;

2) у деревьев в возрасте от 50 до 70 лет, толщиной ствола                                         от 30 до 50 сантиметров, (у платана, каштана, бука, ясеня, дуба и клена независимо от размера и возраста) – диаметром не менее 2,6 метра;

3) у всех прочих деревьев и кустарников с толщиной ствола                      менее 30 сантиметров – диаметром не менее 1,5 метра, считая расстояние от корневой шейки.

6. Вокруг деревьев, где прежде было допущено несоблюдение размеров приствольных кругов, владельцы зеленых насаждений (застройщики, строительные организации) обязаны довести их до указанной нормы, с заменой щебенки под удаляемым асфальтом растительным грунтом с устройством защитных решеток.

7. Предприятия и организации, эксплуатирующие инженерные сети, в случае необходимости выполнения работ по защите подземных коммуникаций обязаны согласовать их с администрацией Андроповского муниципального округа.

8. Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в состав которых включены объекты зеленого хозяйства, проводится в соответствии с требованиями градостроительного законодательства.

9. Юридические лица принимают вновь введенные объекты капитального строительства, в состав которых включены объекты зеленого хозяйства, на баланс и несут ответственность за эксплуатацию зеленых насаждений.

10. Организации, учреждения и предприятия, независимо от подчиненности и форм собственности, обязаны при проведении исполнительной съемки объектов заносить в план участка точное расположение имеющихся на нем древесно-кустарниковых насаждений с указанием пород, диаметров ствола деревьев.

Статья 35. Планирование и организация работ по эксплуатации зеленых насаждений

1. Эксплуатация зеленых насаждений должна обеспечить сохранность и долговечность зеленых насаждений.

2. Производственный процесс эксплуатации зеленых насаждений включает в себя уход, охрану зеленых насаждений, текущий и капитальный ремонт, восстановление и реконструкцию зеленых насаждений, проведение профилактических и лечебных мероприятий.

3. Уход за зелеными насаждениями заключается в систематически и своевременно проводимых работах по обеспечению жизнедеятельности, предотвращению преждевременной гибели и сохранению декоративности всех элементов зеленых насаждений: деревьев, кустарников, газонов и цветников, а также сохранению и предотвращению преждевременного износа всех элементов благоустройства, инвентаря и инженерных конструкций.

Уход включает в себя как заранее планируемые профилактические мероприятия, так и непредвиденные, не учтенные планом работы, выявляемые в процессе эксплуатации.

4. Финансирование расходов по уходу за зелеными насаждениями должно планироваться в зависимости от состояния, интенсивности эксплуатации и общественной значимости каждого объекта зеленых насаждений, в соответствии с нормативными документами.

5. Состояние зеленых насаждений, их плановый и внеплановый осмотр контролируется администрацией Андроповского муниципального округа.

Внеплановый осмотр проводится в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (ураганы, пожары, другие стихийные бедствия), а также по обращениям граждан и юридических лиц при несанкционированной рубке и (или) повреждении зеленых насаждений.

В процессе осмотра выявляются недостатки в состоянии зеленых насаждений и причины их появления, проверяется объем и качество работ по уходу, ремонту и содержанию этих насаждений. К проведению осмотров привлекаются представители специализированных предприятий.

6. Плановые осмотры зеленых насаждений проводятся два раза в год – весной и осенью.

Задачей весеннего осмотра является проверка состояния зеленых насаждений, газонов, цветников, дорожек и площадок, вспомогательного оборудования, инвентаря и элементов благоустройства, готовности их к эксплуатации в последующий период времени. В процессе осмотра уточняются объемы работ по текущему ремонту, посадке и подсадке растений, определяются недостатки, неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта. По данным весеннего осмотра и ранее выявленных недостатков составляется ведомость дефектов и перечень мероприятий, необходимых для подготовки объектов к эксплуатации. В перечне подлежащих замене деревьев и кустарников обязательно указываются причины их замены. По результатам весеннего осмотра составляется акт.

Осенний осмотр насаждений производится по окончании вегетации растений для проверки их готовности к зиме с составлением акта. К этому времени должны быть закончены все работы по подготовке к содержанию (эксплуатации) объектов в зимних условиях.

7. Удаление зеленых насаждений осуществляется на основании разрешения, выдаваемого администрацией Андроповского муниципального округа.

За вырубку (снос) и порчу зеленых насаждений  уплачивается компенсационная стоимость на озеленение в бюджет Андроповского муниципального округа в соответствии с Методикой расчета восстановительной стоимости за вынужденную вырубку (снос) зеленых насаждений (далее – Методика), утверждаемой администрацией Андроповского муниципального округа.

Компенсационная стоимость не уплачивается:

1) при проведении работ по благоустройству за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа;

2) при проведении работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, снос больных, усохших и аварийных деревьев);

3) при вырубке (сносе) и обрезке зеленых насаждений в целях обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения автотранспорта и пешеходов;

4) при разрушении корневой системой деревьев фундаментов зданий, инженерных коммуникаций, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог;

5) при вырубке (сносе) и обрезке зеленых насаждений в процессе проведения аварийных работ на объектах инфраструктуры.

8. Факт самовольного (в отсутствие разрешения, выданного администрацией Андроповского муниципального округа, сноса (вырубки) либо повреждения зеленых насаждений является основанием для привлечения виновных лиц, к ответственности, предусмотренной действующим законодательством, и возмещения причиненного Андроповскому  муниципальному округу ущерба в соответствии с Методикой.

9. Контроль за состоянием и надлежащей эксплуатацией зеленых насаждений в соответствии с настоящими Правилами благоустройства осуществляется администрацией Андроповского муниципального округа.

- Статья 36. Инвентаризация зеленых насаждений

1. Инвентаризация зеленых насаждений проводится в целях эффективного управления зелеными насаждениями, в том числе установления их количества и стоимости.

Инвентаризация зеленых насаждений осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

2. Финансирование работ по инвентаризации зеленых насаждений осуществляется:

1) на озелененных территориях общего пользования – за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа;

2) на озелененных территориях ограниченного пользования и специального назначения – за счет средств землепользователя.

Статья 37. Охрана зеленых насаждений

1. Охрана насаждений озелененных территорий – это система административно-правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение выполнения зелеными насаждениями определенных функций.

2. Содержание и охрана зеленых насаждений расположенных в границах Андроповского муниципального округа, осуществляется в соответствии с нормами лесного законодательства.

- РАЗДЕЛ IV. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

- ГЛАВА 7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

- Статья 38. Порядок проведения земляных работ

1. Работы, связанные с вскрытием грунтов и твердых покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся только при наличии разрешения на право проведения земляных работ (далее разрешение), выдаваемого администрацией Андроповского муниципального округа.

2. Производство земляных работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров, осуществляется на основании договора, заключенного на предмет восстановления нарушенного благоустройства при проведении земляных работ.

Организации и граждане, получившие разрешение на право производства земляных работ, связанных с ограничением движения транспорта, обязаны письменно уведомить: органы пожарного надзора, здравоохранения,                 органы МВД муниципального округа, собственников подземных коммуникаций и управляющие многоквартирными домами, а в случае необходимости изменения маршрутов общественного транспорта информировать предприятия расположенные на территории Андроповского муниципального округа и население через средства массовой информации не позднее, чем за сутки до начала работ.

3. Специализированные организации, эксплуатирующие подземные сети и коммуникации, а также управляющие многоквартирными домами, обеспечивают своевременную явку представителей на место проведения работ.

4. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине организаций и граждан при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организациями и гражданами, получившими разрешение на производство работ, в сроки, установленные при получении разрешения.

5. Организация или гражданин, получившие разрешение на право проведения земляных работ, обязаны:

1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;

2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации или гражданина;

3) на пешеходной части установить через траншею мостик шириной не менее 1,5 метра с перилами высотой не менее 1 метра;

4) на проезжей части, при необходимости, установить через траншеи временные мосты для проезда шириной не менее 4 метров на каждую полосу движения транспорта, с расчетом на проезд автомашин с нагрузкой на заднюю ось 10 тонн, а для въездов во дворы – не менее 3 метров с расчетом на нагрузку 7 тонн;

5). разобрать и вывезти асфальт и щебень в специально отведенное место;

6) разобрать и складировать бордюр на месте производства работ для дальнейшей установки;

7) обеспечить планировку грунта на отвале;

8) устранить провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся в течение одного года после проведения работ в местах проведения ремонтных работ в течение семи суток;

9) предъявить разрешение на право проведения земляных работ, устанавливающее сроки и условия производства работ, по первому требованию лиц, осуществляющих контроль по выполнению настоящих Правил благоустройства, на месте проведения работ;

10) обеспечить безопасность движения при производстве работ и установке строительной техники на участках улиц, на которых осуществляется движение транспорта и пешеходов.

6. Ограждение места производства работ должно иметь благоустроенный внешний вид, при производстве работ вблизи проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток должно быть обозначено красными сигнальными фонарями.

7. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

8. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями – собственниками коммуникаций либо на основании договора специализированными организациями за счет собственника коммуникаций.

9. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях работы должны производиться с соблюдением следующих условий:

1) работы проводятся короткими участками в соответствии с графиком работ, согласованным с администрацией Андроповского муниципального округа;

2) работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;

3) ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей норм технических условий на подземные прокладки;

4) вскрытие дорожного покрытия должно производиться послойно, прямолинейно специальной техникой (штраборезом) на 20 сантиметров шире траншеи и иметь прямолинейное очертание;

5) стены глубоких траншей и котлованов в целях безопасности должны крепиться досками или щитами;

6) вынутый из траншеи и котлованов грунт должен вывозиться с места работ в течение одних суток после выемки из траншеи в места, согласованные с администрацией Андроповского муниципального округа;

7) полезный грунт вывозится на специальные площадки, определенные администрацией Андроповского муниципального округа;

8) для предохранения подземных коммуникаций в пересекающихся траншеях от повреждения их необходимо укрепить и подвесить на жестких опорах, укладываемых поперек траншей;

9) материалы от разобранного дорожного покрытия и строительные материалы должны складироваться в пределах огражденного места или на специально отведенных местах, согласованных с администрацией Андроповского муниципального округа;

10) складированные строительные материалы не должны загромождать улицу, водостоки и пожарные гидранты, а также подъезды и подступы к ним, въезды в кварталы, препятствовать движению пешеходов и транспорта;

11) при складировании труб, рельсов и иных материалов на дорожных покрытиях следует предусматривать прокладку под ними лежней.

10. Вскрытие вдоль улиц должно производиться длиной:

1) для водопровода, газопровода, канализации                                                          и теплотрассы 90-300 погонных метров;

2) для телефонного и электрического кабеля 90-600 погонных метров               (на всю длину катушек).

11. При устройстве новых колодцев дорожные знаки не снимаются до достижения расчетной прочности сооружения.

12. При производстве работ запрещается:

1) засорять обочины дорог, прилегающую территорию и ливневую канализацию остатками стройматериалов, грунтом, мусором;

2) откачивать воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц и тротуары, не имеющие системы отвода стоков; слив воды допускается производить в имеющиеся системы закрытой и открытой ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций, а при отсутствии коммуникаций – вывозить в емкостях;

3) засыпать землей или строительными материалами зеленые насаждения, крышки колодцев, инженерные сооружения, решетки дождеприемных колодцев (для защиты крышек колодцев, решеток дождепремных колодцев и лотков должны применяться щиты и короба, обеспечивающие доступ к люкам и колодцам);

4) засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через водосточные каналы и кюветы без оборудования подмостковых пропусков воды;

5) сносить зеленые насаждения, без соответствующего разрешения, выдаваемого в порядке установленном административным регламентом, повреждать, обнажать корни деревьев и кустарников;

6) засорять прилегающие улицы и ливневые канализации;

7) перегонять по улицам Андроповского муниципального округа машины на гусеничном ходу;

8) выносить грунт и грязь колесами автотранспорта на улицы;

9) готовить раствор или бетон непосредственно на проезжей части (пешеходной или газонной);

10) занимать излишние площади под складирование, производить ограждение работ сверх необходимых границ, устанавливать временные сооружение и оборудование за границами земельного участка, определенного проектом организации строительных работ и отведенного земельного участка.

13. На центральных улицах, в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов работы по строительству и реконструкции подземных коммуникаций должны выполняться в ночное время. Уборку ограждений, грунта и материалов в таких случаях необходимо производить до 6 часов утра.

14. Организации или граждане, приступившие к выполнению земляных работ без получения соответствующего разрешения, привлекаются к административной ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Вред, причиненный имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, при проведении земляных работ.

15. Ответственность за повреждение существующих подземных сетей и зеленых насаждений несут организации и лица, ответственные за производство работ.

16. Собственники инженерных коммуникаций, осуществляющие их прокладку или переустройство без согласия собственника автомобильной дороги и без разрешения на строительство (в случае, если для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство) или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, собственники инженерных коммуникаций обязаны прекратить прокладку или переустройство инженерных коммуникаций, осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести автомобильную дорогу в первоначальное состояние.

В случае отказа от исполнения указанных требований собственник автомобильной дороги выполняет работы по ликвидации проложенных или переустроенных инженерных коммуникаций с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконных прокладке или переустройстве таких сооружений, иных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Статья 39. Содержание и эксплуатация дорог

- 1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования запрещается:

- 1) подвоз груза волоком;

- 2) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

- 3) перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- 4) движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

- 2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений  (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляются специализированными организациями по договорам с администрацией Андроповского муниципального округа в соответствии с планом капитальных вложений на текущий бюджетный год.

- 3. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются специализированными организациями по договорам с администрацией Андроповского муниципального округа.

- 4 Организации, в ведении которых находятся подземные коммуникационные сети, обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

- Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

Статья 40. Порядок производства аварийных работ

1. Аварийные работы – работы, обеспечивающие восстановление работоспособности систем инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, канализации, связи и др.) на территории округа при внезапно возникающих неисправностях (аварийных ситуациях); аварийная ситуация - ситуация, влекущая за собой значительные перебои, полную остановку или снижение надежности ресурсоснабжения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи и др.) села, квартала, жилого дома, другого жизненно важного объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений в работе инженерных коммуникаций и сооружений.

2. При возникновении аварийных ситуаций на системах инженерного обеспечения Андроповского муниципального округа аварийные работы должны начинаться незамедлительно при условии немедленного оповещения организациями или гражданами о начале и месте производства аварийных работ органы МВД муниципального округа, аварийно-спасательное формирование, организации, имеющие подземные коммуникации в зоне производства работ с указанием срока, в течение которого должен прибыть представитель организации к месту проведения аварийных работ.

3. Ответственность за ущерб и другие последствия, которые могут возникнуть при производстве работ по ликвидации аварии из-за неявки представителя, несет организация, не направившая данного представителя.

4. Аварийные работы большого объема должны выполняться в максимально короткие сроки с трехсменным режимом работы.

5. В аварийных случаях, требующих безотлагательного производства аварийно-восстановительных работ, разрешается приступить к земляным работам без получения разрешения, но с обязательным письменным уведомлением администрации Андроповского муниципального округа. Работы проводятся в присутствии должностного лица администрации Андроповского муниципального округа, с последующим обязательным оформлением разрешения на право проведения земляных работ. Такое разрешение должно быть оформлено в течение трех суток с момента начала работ

6. Запрещается проводить плановые работы под видом аварийных работ.

7. После ликвидации аварий на проезжей части улиц, на тротуаре участок разрытия засыпается слоями песка с обязательной поливкой водой (в зимнее время – песком на всю глубину) и щебнем.

8. Восстановление дорожных покрытий и тротуаров, элементов благоустройства, нарушенных при производстве работ, осуществляется организацией или гражданином, получившим разрешение на право проведения земляных работ, в порядке, установленном администрацией Андроповского муниципального округа.

Статья 41. Проведение строительных и ремонтных работ

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, расположенных на территории Андроповского муниципального округа осуществляется на основании муниципальных правовых актов, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. До начала работ по подготовке участка к строительству и прилегающей территории застройщик обязан установить на границе участка строительства или на ограждении строительной площадки стенд, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и содержащий информацию:

1) о проекте строительства (реконструкции, капитальном ремонте);

2) о разрешении на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт);

3) о заказчике (застройщике, генподрядчике) работ;

4) о плановых сроках выполнения работ.

3. В подготовительный период в соответствии с проектом организации строительства до начала основных работ застройщику необходимо обустроить строительную площадку, установить по периметру строительной площадки сплошное ограждение согласно стройгенплану в пределах границ предоставленного для строительства земельного участка.

Конструкция ограждения места производства строительных работ должна удовлетворять следующим требованиям:

1) высота ограждения строительной площадки – не менее 1,6 метров;

2) ограждения, находящиеся в местах близкого размещения от пешеходной зоны строящихся или реконструируемых объектов, должны иметь высоту не менее 2 метров и быть оборудованы сплошным козырьком, а на тротуаре должен быть настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта;

3) козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;

4) вид ограждения – металлопрофиль.

4. Фасады зданий и сооружений, выходящие на проезжие части улиц, на площади, должны быть закрыты навесным декоративно-сетчатым ограждением на период проведения их капитального ремонта, реконструкции. Декоративно-сетчатые ограждения должны иметь опрятный вид (не иметь повреждений, значительных провисаний и т.д.).

5. Строительные площадки, объекты производства строительных материалов (заводы железобетонных изделий, растворные узлы и др.) должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.

6. На территории строительной площадки должны быть установлены бункеры-накопители для строительного мусора.

7. Уборка и покос травы на строительных площадках, а также на прилегающих территориях к строительным площадкам производятся силами организаций, выполняющих строительные и ремонтные работы от начала работ до сдачи объектов в эксплуатацию

8. При проведении строительных и ремонтных работ запрещается:

1) сбрасывание мусора и строительных отходов с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков (желобов);

2) вынос со строительных площадок грунта или грязи колесами автотранспорта;

3) закапывание в грунт и сжигание мусора и отходов на территории строительной площадки или на прилегающей территории;

4) производство в ночное время работ с использованием громкоговорящей связи, без глушения двигателей автотранспорта в период его нахождения на строительной площадке, выполнение сварочных работ без установки защитных экранов, забивка фундаментных свай, производство прочих работ, сопровождаемых шумами, превышающими допустимые нормы, освещение прожекторами фасадов жилых зданий, примыкающих к строительной площадке, работа оборудования, имеющего уровни шума и вибрации, превышающие допустимые нормы.

9. По окончании строительных, ремонтных работ все остатки строительных материалов, грунт, строительный мусор, ограждение должны быть убраны в однодневный срок.

10. На лицо, осуществляющее организацию и производство строительных работ, возлагается ответственность:

1) за уборку и содержание в чистоте территорий строительных площадок, а также прилегающих к ним территорий и подъездов;

2) за уборку и содержание прилегающей территории                                                в пределах 15-метровой зоны от границ объекта строительства (ограждение строительной площадки).

11. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгострой) и прилегающей территории возлагается на заказчика-застройщика.

ГЛАВА 8. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

- Статья 42. Обеспечение чистоты и порядка на территории Андроповского муниципального округа

1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, зданий, сооружений и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами благоустройства.

2. Ответственность за организацию и производство уборочных работ на дворовых территориях многоквартирных жилых домов возлагается на обслуживающие и управляющие организации многоквартирных жилых домов.

Ответственность за организацию и производство уборочных работ прилегающей территории к автозаправочным комплексам, автозаправочным и автомоечным станциям и подъездов к ним - на лиц, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов (балансодержателей, арендаторов, собственников и т.д.).

3. Арендаторы, владельцы и собственники частных домовладений, зданий и сооружений обязаны своевременно уничтожать сорную растительность, производить покос травы, обрезку деревьев на основной и прилегающей территории. Высота травостоя не должна превышать 15 сантиметров.

4. Строительные материалы подлежат уборке с прилегающей территории в срок, указанный в соответствующем предписании администрации Андроповского муниципального округа или ее органа.

5. Собственникам зданий, строений, сооружений и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков запрещается содержание сельскохозяйственных животных и птицы на прилегающей территории.

6. Организация уборки иных территорий осуществляется администрацией Андроповского муниципального округа по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Андроповского муниципального округа.

7. В местах, не предназначенных для сбора мусора (в том числе и на прилегающих территориях и территориях общего пользования) запрещается складировать и (или) оставлять строительный, бытовой и иной мусор, обрезки деревьев, кустарников, скошенную траву, строительные материалы.

8. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на улицы.

9. Уборка и очистка автобусных остановок производится организациями, в обязанности которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли, осуществляются владельцами некапитальных объектов торговли в границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения.

10. Содержание и уборка скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов осуществляются специализированными организациями по соглашению с администрацией Андроповского муниципального округа за счет средств, предусмотренных в бюджете Андроповского муниципального округа на эти цели.

Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, производится силами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под контролем администрации Андроповского муниципального округа.

11. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае если указанные в настоящем пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляют организации, с которыми заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

12. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.

Статья 43 . Участие собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий

1. Собственники зданий, строений, сооружений и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) участвуют в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются настоящими Правилами благоустройства.

2. Границы территории общего пользования, прилегающей к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в случае если такой земельный участок образован (далее – границы прилегающей территории), определяются настоящими Правилами благоустройства.

3. Собственники зданий, строений, сооружений и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений обязаны проводить уборку и благоустройство территорий:

1) прилегающих к зданиям, сооружениям, объектам индивидуальной жилой застройки, в том числе со встроенными хозяйственными объектами, – на расстоянии 10 метров в каждую сторону по периметру отведенной территории или от здания либо до середины территории между двумя соседними зданиями; в случае расположения земельного участка или здания вблизи дорог – границей уборки прилегающей территории является кромка проезжей части улицы, дороги, но не более 10 метров;

2) прилегающих к многоквартирным домам, в случае если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, то в границы прилегающих территорий включаются земельные участки от фасада многоквартирного дома до середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий – до 15 метров;

3) прилегающих к объектам мелкорозничной торговли, бытового и иного обслуживания населения – на расстоянии 10 метров по периметру отведенной территории, вне застройки – до проезжей части улиц, а в случае отсутствия выделенной (обустроенной) проезжей части – до середины улицы;

4) прилегающих к торговым ярмаркам, паркам, пляжам, стадионам, летним кафе и другим аналогичным объектам, в том числе территорий прилегающих парковок – на расстоянии 15 метров по периметру отведенной территории объекта; при наличии ограждений – 15 метров от ограждения, вне застройки – до проезжей части улицы;

5) прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы – в радиусе 5 метров от объекта;

6) прилегающих к гаражам, автостоянкам – на расстоянии 10 метров по периметру отведенной территории;

7) территорий автозаправочных станций, автомоечных постов, заправочных комплексов, шиномонтажных мастерских и станций технического обслуживания – на расстоянии 15 метров по периметру отведенной территории;

8) прилегающих к промышленным объектам – на расстоянии 15 метров по периметру отведенной территории;

9) строительных площадок – на расстоянии 5 метров от ограждения стройки по всему периметру, включая подъездные пути;

10) железнодорожных путей, проходящих по территории Андроповского муниципального округа – в пределах полосы отвода, включая откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути;

11) отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых сетей – убирать в пределах охранной зоны.

4. В случае возникновения спорных вопросов при определении границ прилегающих территорий администрацией Андроповского муниципального округа создается межведомственная комиссия по вопросам определения границ прилегающих территорий, порядок деятельности, которой определяется муниципальным правовым актом администрации Андроповского муниципального округа.

- Статья 44. Уборка и содержание автодорог и прилегающих к ним территорий

1. Уборка автодорог улиц и переулков возлагается на обслуживающие организации, заключившие договоры с администрацией Андроповского муниципального округа.

2. Обочины дорог должны быть обкошены и очищены от крупногабаритного и другого мусора. Высота травяного покрова на обочинах дорог, не должна превышать 15-20 сантиметров.

3. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с утвержденными Проектами организации дорожного движения на улично-дорожную сеть Андроповского муниципального округа. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений. Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.

4. Информационные указатели, километровые знаки, дорожные знаки и тому подобное должны быть окрашены в соответствии с требованиями существующих ГОСТов. Все надписи на указателях должны быть четко различимы.

5. С целью сохранения дорожных покрытий на территории поселения запрещается:

1) транспортировка груза волоком;

2) перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

3) движение и стоянка большегрузного транспорта на пешеходных дорожках, тротуарах.

- Статья 45. Организация уборки территории в весенне-летний период

1. Весенне-летний период устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В зависимости от погодных условий (повышение температуры воздуха) сроки начала и окончания весенне-летней уборки могут изменяться в соответствии с распоряжением администрации Андроповского муниципального  округа.

2. В период весенне-летней уборки производятся следующие виды работ:

1) очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой травы и песка;

2) поддержание в чистоте и порядке прилегающих территорий, дворовых территорий, тротуаров, полос отвода, обочин, разделительных полос автомобильных дорог, очистка их от мусора, грязи и посторонних предметов с вывозом на объект размещения отходов;

3) прочистка ливневой канализации, очистка решеток ливневой канализации;

4) очистка, мойка, окраска ограждений, очистка от грязи и мойка бордюрного камня;

5) скашивание травы на придорожной, разделительной полосе дороги, на газонах, озелененных территориях, прилегающих территориях, дворовых территориях;

6) уборка и мойка остановок общественного транспорта, пешеходных переходов;

7) иные работы по обеспечению чистоты и порядка в летний период.

3. Автомобильные дороги, включая бордюры, тротуары, остановки общественного пассажирского транспорта, должны полностью очищаться от всякого рода загрязнений, грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

Механизированная уборка проезжей части улиц и площади производится согласно титульным спискам, утвержденным администрацией Андроповского муниципального округа. Порядок и периодичность уборочных работ зависит от интенсивности движения транспорта, категории дорог и определяются в соответствии с требованиями государственных стандартов и санитарных норм.

Механизированная уборка и подметание в летний период должны производиться с увлажнением. На улицах с интенсивным движением транспорта уборочные работы должны проводиться в ночное время.

4. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора осуществляется механизированным способом или вручную до 7 часов утра.

Влажное подметание проезжей части улиц может производиться                        с 9 часов утра до 21 часа.

5. Обязанность по уборке, мойке и поливке тротуаров, проездов, расположенных на прилегающих территориях к многоквартирным жилым домам, дворовых территориях, возлагается на организации, обслуживающие многоквартирные дома.

6. В период листопада организации и граждане, осуществляющие уборку прилегающей территории, производят сгребание и организуют вывоз опавшей листвы на объекты размещения отходов.

7. При производстве работ по уборке в весенне-летний период запрещается:

1) сбрасывать мусор на газоны, в смотровые колодцы инженерных сетей, реки, водоемы, на проезжую часть улиц и тротуары;

2) сбивать потоками воды загрязнения, скапливающиеся на обочине дорог, смет и мусор на тротуары и газоны, остановки общественного транспорта, фасады зданий;

3) вывозить мусор в не отведенные для этих целей места;

4) перевозить грунт, мусор, сыпучие и распыляющиеся вещества и материалы без покрытия брезентом или другим материалом;

5) разводить костры для сжигания мусора, листвы, тары, отходов.

- Статья 46. Организация уборки в осенне-зимний период

1. Осенне-зимний период устанавливается с 15 ноября по 15 апреля. В зависимости от погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания осенне-зимней уборки могут изменяться в соответствии с распоряжением администрации Андроповского муниципального округа.

2. Уборка снега должна начинаться немедленно с начала снегопада и во избежание наката продолжаться до его окончания непрерывно.

Во время снегопада организации и граждане обязаны производить очистку от снега и посыпку противогололедными материалами прилегающей территории, подъездных путей, тротуаров для обеспечения нормального движения транспорта и пешеходов.

Сброс снега на дороги, тротуары, газоны не допускается.

3. С начала снегопада, в первую очередь, обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц: тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского транспорта, площадь автостанции, подъезды к больнице, поликлинике и т.д. Запрещается переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, скола льда на газоны, кустарники, а также повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

4. Применение в качестве противогололедного реагента на тротуарах, остановках общественного пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах допускается только разрешенных к применению для этих целей составов.

5. Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы с последующим обязательным вывозом на всех улицах, в скверах, на территориях дворов, с обязательными разрывами на перекрестках, у остановок общественного пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.д.

Запрещается загромождать проезды и проходы укладкой снега и льда.

6. Собственники (владельцы и (или) пользователи) зданий, сооружений, организации обслуживающие многоквартирные дома обязаны производить очистку кровель зданий (строений, сооружений) от снега, наледи, сосулек. Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждений опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопления более 30 сантиметров.

7. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенные с кровель зданий снег и ледяные сосульки должны немедленно убираться на проезжую часть и размещаться вдоль лотка. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного освещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и других объектов.

8. Для вывоза снега, собранного с территории округа, решением администрации Андроповского муниципального округа в срок до 1 октября определяются места его складирования в соответствии с санитарными нормами.

9. Специализированные организации, осуществляющие деятельность по содержанию и благоустройству дорог в срок, установленный решением администрации Андроповского муниципального округа, обеспечивают завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.

- Статья 47. Организация порядка на территории рынка

Администрации рынков обязаны устанавливать на территориях рынков общественные туалеты и содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии. Территория рынков очищается после окончания торговли с обязательной в теплое время года предварительной поливкой всей территории. Текущая уборка рынков проводится в течение всего торгового дня. Для сбора мусора на территории рынка устанавливаются мусоросборники в количестве, обеспечивающем сбор ежедневно образуемых отходов, и урны из расчета одна урна на 50 квадратных метров площади, которые по окончании торговли ежедневно очищаются.

- Статья 48. Требования к фасадам, содержание фасадов зданий и сооружений

1. Фасады зданий и сооружений на территории Андроповского муниципального округа должны содержаться в чистоте, не должны иметь видимых повреждений, изменений цвета или тона материала наружной отделки, занимающих более пяти процентов фасадной поверхности.

2. Собственники (владельцы) зданий и сооружений обязаны обеспечить содержание в чистоте, текущий и капитальный ремонт фасадов зданий и сооружений.

Колористическое решение фасадов объекта формируется с учетом:

1) функционального назначения объекта (жилое, промышленное, административное, культурно-просветительское, физкультурно-спортивное и т.д.);

2) местоположения объекта в структуре города (на красной линии застройки, внутри застройки и т.д.);

3) зон визуального восприятия (участие в формировании силуэта и/или панорамы, визуальный акцент, визуальная доминанта и т.д.);

4) в том числе архитектурной колористики окружающей застройки;

5) материала существующих ограждающих конструкций.

3. Отдельные элементы (балконы, лоджии, водоотводящие устройства и др.), расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски, входные группы, козырьки, витрины, вывески, средства размещения наружной рекламы, дополнительное оборудование должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

Оборудование для озеленения на фасадах должно размещаться без ущерба для архитектурного облика объекта и технического состояния фасада, иметь опрятный внешний вид и надежную конструкцию крепления.

4. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны на зданиях, расположенных вдоль улиц, рекомендуется размещать со стороны дворовых фасадов.

5. Собственники зданий, строений должны размещать на фасадах зданий аншлаги (указатели с наименованиями улиц, переулков, площадей и номерами домов).

6. На фасадах зданий и сооружений запрещается размещение афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции.

7. Собственники жилых домов на территориях индивидуальной жилой застройки обязаны:

1) содержать в чистоте и порядке фасады жилого дома, надворные постройки, ограждения, своевременно производить поддерживающий их ремонт и окраску;

2) иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном состоянии;

3) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых насаждений, их полив в сухую погоду.

- Статья 49. Порядок изменения фасадов

1. На территории Андроповского муниципального округа запрещается изменение фасадов зданий и сооружений, связанное с демонтажем или изменением отдельных деталей, а также с устройством новых и реконструкцией существующих элементов фасадов без разрешения, выданного органом администрации Андроповского муниципального округа, уполномоченным в сфере архитектуры.

2. Разрешение на изменение фасадов зданий и сооружений, связанное с демонтажем или изменением отдельных деталей, а также с устройством новых и реконструкцией существующих элементов фасадов, оформляется в порядке, установленном постановлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

3. Изменение фасадов зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия.

Формирование проекта колористического решения фасадов осуществляется с сохранением, частичным изменением или комплексным изменением существующего колористического решения фасадов.

Сохранение колористического решения фасада объекта предполагает использование в проекте колористического решения идентичной цветовой гаммы и материалов отделки и/или окраски в пределах изменения насыщенности цвета не более чем на 5 процентов.

При частичном изменении колористического решения фасада осуществляется изменение цветовой тональности и колористики не более двух элементов фасада из числа следующих: входные группы, ограждение балконов, лоджии, кровля, наружные эвакуационные лестницы, ограждающие конструкции лифтов, цоколь объекта. При этом сохраняется общее колористическое решение фасада.

Комплексное изменение колористического решения фасада предполагает полное изменение колористической гаммы и/или материалов отделки/окраски фасада.

Изменение колористического решения отдельных фасадов одного объекта допускается как с сохранением колористического решения фасадов, так и с частичным и/или комплексным его изменением.

4. Собственники зданий, строений и подрядные организации при выполнении работ по изменению фасадов обязаны:

1) получить разрешение на изменение фасадов зданий, сооружений, связанное с демонтажем или изменением отдельных деталей, устройством новых и реконструкцией существующих элементов фасадов;

2) обеспечить соблюдение условий согласования, проекта изменений фасада, а также технических регламентов, строительных норм и правил;

3) обеспечить выполнение работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного облика здания;

4) обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

5) ограждать здание (его соответствующую часть) на период производства работ;

6) при проведении малярных работ укрывать не подлежащие окраске поверхности объекта или его части;

7) не допускать засорения прилегающей территории строительным мусором.

Статья 50. Балконы и лоджии

1. Остекление балконов и лоджий должно быть сплошным.

2. На территории Андроповского муниципального округа запрещается:

1) загромождение балконов и лоджий предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.), ставящее под угрозу обеспечение безопасности, в том числе противопожарной;

2) обшивка балконов и лоджий выше ограждений из непрозрачных материалов (зашивка металлопрофилем или устройство кирпичной кладки);

3) производить окраску балконов и лоджий в цвета, не соответствующие общему цветовому решению фасада.

3. Собственники зданий, помещений должны содержать в чистоте балконы и лоджии, осуществлять их текущий и капитальный ремонт с соблюдением требований строительных и санитарных норм.

- Статья 51. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов

1. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Андроповского муниципального округа обеспечивается региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами (далее соответственно – ТКО, схема обращения с отходами) на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями (далее – Договор).

2. Накопление ТКО на территории Андроповского муниципального округа обеспечивается региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом схемы обращения с отходами и реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

3. Собственники ТКО обязаны заключить Договор с региональным оператором, в зоне деятельности которого находятся места (площадки) накопления ТКО, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации.

Потребители обязаны складировать ТКО в местах (площадках) накопления отходов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В Договоре, заключенном с региональным оператором, должен быть указан способ складирования ТКО. Складирование ТКО осуществляется потребителями следующими способами, прописанными в договоре:

1) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

2) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

3) в пакеты или другие емкости.

4. Периодичность и время вывоза ТКО определяется Договором, в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (далее – санитарные правила) и должны исключать возможность их загнивания и разложения.

5. В соответствии с Договором в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов складирование крупногабаритных отходов осуществляется потребителями следующими способами:

1) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

2) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.

6. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования.

Места расположения таких площадок определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и указываются в Договоре.

7. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, не указанных в Договоре.

8. В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед. Для утилизации осветительных приборов и электрических ламп, содержащих ртуть, батарей и аккумуляторов, медицинских отходов, а также иных отходов необходимо обращаться в специализированные компании.

9. Контейнерные площадки должны располагаться от жилых зданий, детских учреждений, игровых и спортивных площадок, мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров. В районах сложившейся застройки эти расстояния устанавливаются комиссионно администрацией Андроповского муниципального округа совместно с территориальным Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе Невинномысске, в соответствии с санитарными правилами.

Конструкция контейнеров должна исключать возможность засорения территории за границами контейнерной площадки. Окраска всех металлических контейнеров должна производиться собственником либо иным уполномоченным лицом.

10. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются администрацией Андроповского муниципального округа в соответствии с Порядком создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утверждаемым администрацией Андроповского муниципального округа.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с администрацией Андроповского муниципального округа на основании письменной заявки, форма которой устанавливается администрацией Андроповского муниципального округа, с последующим внесением информации в реестр.

11. Бремя содержания контейнерных площадок региональный оператор несет в случае срыва графика сбора и вывоза ТКО, в иных случаях – лица, уполномоченные администрацией Андроповского муниципального округа по согласованию.

Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз. Уборку мест погрузки – действия по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз также осуществляет региональный оператор.

12. Организации и граждане, осуществляющие деятельность по ремонту, техническому обслуживанию транспортных средств, а также использующие в своей деятельности транспортные средства, обязаны:

1) не допускать разлива отработавших масел и автожидкостей;

2) определить места и емкости для сбора отработавших масел и автожидкостей;

3) осуществлять сдачу отработавших автомобильных жидкостей, автомобильных покрышек, аккумуляторных батарей в специализированные организации, имеющие разрешительную документацию на осуществление деятельности по сбору, транспортировке и утилизации этих отходов.

13. Запрещается:

1) выносить на прилегающие территории ТКО обрезанные ветки, металлолом, ботву растений, строительный мусор без предварительного согласования, заявки и оплаты за транспорт с региональным оператором;

2) сжигать ТКО, листву, ветки деревьев, тару, производственные отходы, разводить костры, в том числе на территориях хозяйствующих субъектов и частных домовладений, газонах придомовых (прилегающих) территорий;

3) образовывать свалки вокруг контейнерных площадок;

4) складировать ТКО вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

- Статья 52. Организация деятельности в сфере обращения с жидкими коммунальными отходами

1. В неканализированных домовладениях и нежилых помещениях, оборудованных внутренним водопроводом, санитарными узлами (унитазами, ваннами, раковинами) и другими санитарно-техническими приборами, составляющими систему внутренней канализации с выпуском, сбор жидких бытовых отходов (далее – ЖБО) осуществляется в выгребную яму.

2. Обязанность по организации сбора и вывоза ЖБО, содержанию, ремонту выгребных ям многоквартирных домов возлагается на управляющих многоквартирными домами, в не канализированных домовладениях индивидуальной жилой застройки – на собственников индивидуальных домовладений.

3. Собственники индивидуальных домовладений осуществляют обслуживание выгребных ям, канализационных сетей на участках присоединения внутридомовой канализации к выгребной яме в соответствии с настоящими Правилами благоустройства и несут ответственность за негерметичность выгребной ямы, за попадание в выгребную яму веществ, запрещенных к приему на очистных сооружениях.

4. Ввод водопровода в неканализированные домовладения и нежилые помещения без подключения к центральной канализации либо отсутствия выгребной ямы запрещен.

5. Использование выгребной ямы без вывоза ЖБО на очистные сооружения канализации запрещается.

6. Основные требования к организации выгребных ям:

1) организации и граждане, оборудующие помещения внутренним водопроводом и канализацией, должны получить в администрации  Андроповского муниципального округа разрешение на право проведения земляных работ для устройства выгребной ямы.

2) на сооружение выгребной ямы выполняется проект в соответствии с действующим законодательством.

3) выгребная яма должна быть водонепроницаемой, сделанной из кирпича, бетона, железобетона, с обязательным устройством «замка» из жирной глины, с последующей утрамбовкой слоя не менее 0,35 метра вокруг стенок и под дном выгреба, либо установка емкости, изготовленной из композитного материала заводским способом. Внутреннюю поверхность выгребной ямы из кирпича необходимо защищать цементной штукатуркой. Выгребная яма должна иметь плотный люк, деревянный или стандартный круглый, а также решетку для отделения твердых фракций. Наземная часть выгребной ямы должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

4) глубина выгребной ямы зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 метров. Не допускается наполнение нечистотами выше 0,35 метров от поверхности земли.

6.5. К выгребной яме должна быть обеспечена возможность подъезда специального транспорта.

6) до ввода в эксплуатацию выгребная яма должна быть испытана на водонепроницаемость (герметичность), с составлением соответствующего акта, подписанного уполномоченным представителем организации водопроводно-канализационного хозяйства. Один экземпляр акта остается у организации водопроводно-канализационного хозяйства, один у гражданина до следующего испытания (при необходимости) или демонтажа выгребной ямы. При наличии утечек выгребная яма считается не выдержавшей испытание. После устранения дефектов должно быть произведено повторное испытание.

7. При присоединении неканализированных домовладений и нежилых помещений, ранее оснащенных выгребными ямами, к центральной канализации должны быть выполнены работы по демонтажу и засыпке вышеуказанных выгребов.

8. Запрещается устройство и эксплуатация дренирующих выгребных ям, а также выпуск канализационных стоков открытым способом в водоотводные канавы, дождеприемные колодцы, водные объекты, овраги, на рельеф местности, проезжую часть и т.п. (за исключением выгребных ям, оснащенных локальными очистными сооружениями).

9. Выгребные ямы должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха на расстояние                             не менее 20 метров и не более 100 метров.

10. На территориях индивидуальных домовладений и при стесненных условиях жилой застройки расстояние от дворовых туалетов до домовладений определяется самими собственниками индивидуальных домовладений и может быть сокращено до 8 метров.

11. Организации и граждане, осуществляющие на территории Андроповского муниципального округа деятельность, связанную с присутствием граждан, обязаны обеспечить наличие, уборку и содержание стационарных туалетов или при их отсутствии биотуалетов и обеспечить доступ к ним посетителей.

12. Биотуалеты размещаются в специально оборудованных помещениях или на выделенных площадках. Площадки для установки биотуалетов должны быть ровными, с удобным подъездом для специального транспорта.

13. Уборка биотуалетов производится собственником по мере загрязнения, но не реже одного раза в день. Переполнение биотуалетов не допускается.

14. Работа биотуалетов без специальных, сертифицированных расщепительных и ароматических добавок не разрешается.

Статья 53. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп

1. Сбор и определение места первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование осуществляет администрация Андроповского муниципального округа.

2. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491.

3. Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяется собственниками помещений в многоквартирных домах или по их поручению, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления или договора оказания услуги (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, по согласованию с соответствующей специализированной организацией.

4. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.

5. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать тару.

6. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов.

7. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения, и транспортирования до них.

8. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации.

РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ГЛАВА 9. ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 54. Задачи, польза и формы общественного участия

1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех субъектов городского развития, повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни).

2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для общения, сотворчества и повышает субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности и соучастии, потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы и физическая среда, и социальные регламенты и культура подчеркивали общность и личную ответственность, создавали возможности для знакомства и стимулировали общение жителей Андроповского муниципального округа по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созданию новых смыслов и идей, некоммерческих и коммерческих проектов.

3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и доверие между органами государственной и муниципальной власти и жителями, формирует лояльность со стороны населения и создаёт кредит доверия на будущее, а в перспективе превращает сельчан и других субъектов в партнёров органов власти.

4. Новый запрос на соучастие со стороны органов власти, приглашение к участию в развитии территории талантливых местных профессионалов, активных жителей, представителей сообществ и различных организаций ведёт к учёту различных мнений, объективному повышению качества решений, открывает скрытые ресурсы всех субъектов развития, содействует развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для повышения социальной связанности, развивает социальный капитал села и способствует формированию новых субъектов развития, кто готов думать о селе, участвовать в его развитии, в том числе личным временем и компетенциями, связями, финансами и иными ресурсами – и таким образом повышает качество жизни и городской среды в целом.

Статья 55. Основные решения

1. Формирование нового общественного института развития, обеспечивающего максимально эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех субъектов городской жизни в процесс развития территории;

2. Разработка внутренних регламентов, регулирующих процесс общественного соучастия;

3. Внедрение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения зачастую в условиях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у сельчан и других субъектов городской жизни;

4. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных сторон и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий и профессиональной экспертизы, рекомендуется провести следующие процедуры:

1) 1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;

2) 2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

3) 3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех субъектов городской жизни, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;

4) 4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных субъектов.

Статья 56. Принципы организации общественного соучастия

1. Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений инфраструктуры села, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех субъектов городской жизни вокруг проектов реализующих стратегию развития территории.

2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования.

3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и всех субъектов городской жизни.

4. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и других субъектов городской жизни о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляется наиболее полная и актуальная информация в данной сфере – организованная и представленная максимально понятным образом для пользователей.

5. Рекомендуется обеспечить свободный доступ на официальный сайт администрации Андроповского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к основной проектной и конкурсной документации, а также обеспечивать видеозапись публичных обсуждений проектов благоустройства и их размещение на специализированных муниципальных ресурсах. Кроме того, рекомендуется обеспечить возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

Статья 57. Формы общественного соучастия

1. Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства рекомендуется следовать следующим форматам:

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

2) определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной территории;

3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

4) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;

5) консультации по предполагаемым типам озеленения;

6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;

7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

8) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

2. При реализации проектов необходимо обеспечить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе. Информирование может осуществляться, но не ограничиваться.

3. Создание единого информационного ресурса (сайта или приложения), который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

4. Работа с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта.

5. Вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах).

6. Информирование местных жителей через школы и детские сады. В том числе – школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся.

7. Индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте или по телефону.

8. Использование социальных сетей для обеспечения донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ.

9. Установка специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования. Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

Статья 58. Механизмы общественного участия

1. Обсуждение проектов должно происходить по форме: анкетирования, опроса, интервьюирования, работой с отдельными группами пользователей, проведение общественных обсуждений, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

2. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте сторон.

3. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать хорошо известные людям общественные и культурные центры (дома культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.

4. Общественные обсуждения должны проводиться в соответствии с действующим законодательством.

5. По итогам встреч и любых других форматов общественных обсуждений должен быть сформирован отчет о встрече, а также видеозапись самой встречи и выложены в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

6. Для обеспечения участия необходимо публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней до проведения самого общественного обсуждения.

7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.

8. Рекомендуется создавать условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе в рамках организации деятельности на официальный сайт администрации Андроповского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото, видеофиксации, а также на официальный сайт администрации Андроповского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в администрацию Андроповского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

- РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ, ПРОГОНА И ВЫПАСА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

- Статья 59. Порядок содержания сельскохозяйственных, домашних и экзотических животных и птиц на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края

1. Содержание крупного и мелкого рогатого скота, свиней, кроликов, нутрий (далее – сельскохозяйственных животных) и птицы разрешается на территориях частных домовладений в закрытых помещениях и клетках.

2. Владельцы сельскохозяйственных животных и птицы обязаны обеспечить надлежащее санитарное состояния мест их содержания, своевременную уборку, вывоз и складирование образующегося навоза и помета.

3. Запрещается непосредственное использование навоза не прошедшего этап компостирования.

4. Запрещается складирование навоза на контейнерных площадках, газонах, других местах, не предназначенных для этой цели.

5. Запрещается содержание сельскохозяйственных животных и птицы в домах малой, средней и многоэтажной застройки и на прилегающих к ним территориях.

6. Запрещается свободный выпас домашних животных на территории Андроповского муниципального округа.

7. Прогон сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется под надзором собственников сельскохозяйственных животных и птицы либо лиц ими уполномоченных по маршрутам, установленным администрацией Андроповского муниципального округа.

8. Для мест выпаса (пастбищ), находящихся в границах Андроповского муниципального округа предельные нормы нагрузки на места выпаса (пастбища) устанавливаются правовым актом администрации Андроповского муниципального округа.

9. Владельцы собак, кошек и других животных обязаны следить и не допускать загрязнения животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек, тротуаров, и иных мест общего пользования. Экскременты животных должны быть убраны его владельцем.

10. Владельцы животных обязаны осуществлять выгул животных:

1) на коротком поводке (для крупных собак в наморднике);

2) в клетках – для экзотических животных и рептилий.

11. Владельцы животных, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и настоящими Правилами блавгоустройства, обязаны обеспечивать меры безопасности для окружающих людей, других животных и птиц, соблюдать надлежащее санитарное состояние подъездов, лестничных площадок, лифтов, прилегающих территорий.

12. Владельцам животных запрещается:

1) провозить в общественном транспорте собак без намордника и короткого поводка, экзотических животных без закрытых клеток;

2) производить выгул собак, экзотических животных и птиц в местах, предназначенных для отдыха на территории парков, лесных зон и зеленых насаждений.

13. Владельцам животных следует предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

14. Выпас сельскохозяйственных животных следует осуществлять на специально отведенных администрацией Андроповского муниципального округа местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица (пастуха).

- Статья 60. Порядок выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птиц в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края

Выпас и прогон сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется в соответствии с Законом Ставропольского края                               от 7 августа 2002 года № 36-кз «Об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на территории Ставропольского края».

ГЛАВА 10. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 61. Контроль исполнения Правил благоустройства

1. За нарушение настоящих Правил благоустройства виновные несут ответственность в соответствии Законом Ставропольского края                                  от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» (далее – Закон Ставропольского края № 20-кз).

2. Контроль за выполнением Правил благоустройства осуществляют должностные лица, уполномоченные в соответствии с Законом Ставропольского края № 20-кз постановлением администрации Андроповского муниципального округа составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных на территории Андроповского муниципального округа.

3. Материалы по фактам нарушения настоящих Правил благоустройства рассматриваются административной комиссией в соответствии с Законом Ставропольского края № 20-кз.

4. Одним из механизмов контроля за соблюдением Правил благоустройства является общественный контроль.

Органами местного самоуправления создаются условия для проведения общественного контроля в области благоустройства.

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в администрацию Андроповского муниципального округа.

Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Статья 62. Ответственность за нарушение Правил благоустройства

1. За нарушение настоящих Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Ставропольского края № 20-кз.

Принятие мер административной ответственности не освобождает нарушителей от обязанности возмещения причиненного ими материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.

- РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Статья 63. Вопросы, неурегулированные Правилами благоустройства

Вопросы, касающиеся благоустройства территории Андроповского муниципального округа, неурегулированные настоящими Правилами благоустройства, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

________________________________________________